ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

rapport technique

PRÉSENTÉ À L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

DANS LE CADRE DU PROJET DE FIN D’ÉTUDES

ele792 - projet synthèse en génie électrique

conception d’une console de jeux vidéo

par

gervais, François

GERF10108401

Vaillancourt, Jimmy

VAIJ21118302

PRÉSENTÉ À

jean-françois boland

montréal, le 6 août 2010

REMERCIEMENTS

Thaieasyelec - http://www.thaieasyelec.net/

Merci à toute l’équipe de Thaieasyelec qui n’a pas hésité à m’envoyer une nouvelle plateforme de développement par poste express de Thaïlande lorsque la mienne s’est avérée défectueuse. Sans eux, le prototype comme présenté dans ce rapport n’aurait pas vue le jour.

Louis Lynch

Merci à Louis, étudiant en génie logiciel, pour son aide lors de la modélisation et la réalisation du moteur de jeux. Sans lui, le moteur ne serait assurément pas aussi flexible et facile d’utilisation qu’il l’est maintenant.

CONCEption d’une console de jeux vidéo

Gervais, François

vaillancourt, Jimmy

RÉSUMÉ

En seulement quelques décennies, le monde du jeu vidéo a fait un bon en avant extraordinaire. Passant de simples consoles 8 bits à des jeux 3D extrêmement riches graphiquement et l’évolution est incessante. Cependant, la demande pour les jeux d’autrefois reste présente. En effet, certaines personnes ne peuvent se passer des jeux 2 dimensions simples et agréables. C’est pourquoi il existe quelques plateformes permettant de développer ses propres jeux vidéo. Cependant, les auteurs de ce projet croient que celles-ci ont certaines lacunes évidentes.

Ce rapport couvre la mise en perspective des lacunes des petites consoles programmables actuelles. Vous trouverez ensuite une présentation du design d’une plateforme qui offre une solution à ces lacunes. Ceci inclut une analyse de plusieurs composants et une argumentation face au choix final. De plus, une explication détaillée sur la réalisation de tout le logiciel à partir du bas niveau jusqu’à la démo de jeu est présentée.

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION	1

NOTE AUX LECTEURS	1

CHAPITRE 1 Analyse de la problèmatique	2

1.1	Définition du besoin	2

1.2	Définition du système	3

1.3	Risques et opportunités	4

CHAPITRE 2 Conceptualisation de la solution	5

2.1	Contraintes	5

2.2	Calculs préliminaires	6

2.3	Définition des barèmes menant à la prise de décision	9

2.4	Évaluation des solutions possibles	12

2.5	Prise de décision en fonction des barèmes établis	15

CHAPITRE 3 OPTIMISATION DES CHOIX MATÉRIELS AUDIO ET VIDÉO	19

3.1	Conception d’un adaptateur pour périphériques audio et vidéo	19

3.2	Fonctionnement du signal vidéo VGA	20

3.3	Analyse d’un circuit R-2R pour la sortie vidéo	23

3.3.1	Ajustement de la tension de sortie pour les signaux analogiques	25

3.3.2	Essais pratiques	28

3.4	Analyse d’un DAC vidéo sur circuit intégré	33

3.5	Analyse d’un signal I2S pour la sortie audio	36

3.6	Choix d’un DAC audio externe pour l’adaptateur	37

CHAPITRE 4 architecture logiciel	39

4.1	Mise en perspective	39

4.2	Vue d’ensemble de la couche d’abstraction	40

CHAPITRE 5 réalisation MATÉRIELLE	44

5.1	Choix du type de circuit à utiliser pour la sortie vidéo	44

5.2	Choix du type de circuit à utiliser pour la sortie audio	44

5.3	Conception du schéma de l’adaptateur	44

5.3.1	Schématique de la section « sortie vidéo »	46

5.3.2	Schématique de la section « sortie audio »	46

CHAPITRE 6 Réalisation logiciel	49

6.1	Système de fichier	49

6.1.1	Fichier Bitmap	50

6.1.2	Fichier Wave	52

6.2	Affichage	53

6.2.1	Utilisation de l’écran comme console	54

6.3	Sons	55

6.4	USB	56

6.4.1	Limitations	58

6.4.2	Manette de Xbox360	59

6.5	Moteur de jeux	60

6.5.1	Affichage des tiles	62

6.5.2	Affichage de l’image de fond	65

6.5.3	Gestion de la gravité	65

6.5.4	Affichages des sprites	66

6.5.4.1	Héros	66

6.5.4.2	Ennemi	67

6.5.4.3	Gestion de la transparence	68

6.5.5	Détection de collision	69

6.6	Démo de jeu	70

6.6.1	Gestion des états des sprites	70

6.6.2	Gestion de la détection de collision	72

CONCLUSION	75

RECOMMANDATIONS <S’il y a lieu>	76

LISTE DE RÉFÉRENCES	77

BIBLIOGRAPHIE	78

LISTE DES TABLEAUX

Page

Tableau 1 – Liste des contraintes	5

Tableau 2 – Caractéristique du Super Nintendo	6

Tableau 3 – Caractéristique de la console du projet	6

Tableau 4 – Barème des choix matériel	12

Tableau 5 – Liste des choix pour le microcontrôleur	12

Tableau 6 – Liste des choix pour la mémoire SDRAM	14

Tableau 7 – Liste des pièces et prix	17

Tableau 8 – Liste des temps clé de la synchronisation	22

Tableau 9 – Tableau des données utilisées pour la programmation	29

Tableau 10 – Liste de DAC audio	37

Tableau 11 – Liste des signaux utilisés pour la conversion vidéo	44

Tableau 12 – Liste des signaux utilisés pour la conversion audio	45

Tableau 13 - Entête d'un fichier Bitmap	51

Tableau 14 - Entête d'un fichier Wav	52

LISTE DES FIGURES

Page

Figure 1 - Représentation du système	3

Figure 2 – Connecteur VGA	20

Figure 3 – Représentation du signal de synchronisation horizontal	21

Figure 4 – Représentation du signal de synchronisation vertical	22

Figure 5 – Circuit R-2R	23

Figure 6 – Circuit R-2R préassemblé	25

Figure 7 – Circuit de conversion de tension à transistor	26

Figure 8 – Circuit de conversion 24 bits/3 couleurs	28

Figure 9 – Début du montage du circuit R-2R avec ampli-op	32

Figure 10 – Résultat obtenu avec un circuit R-2R et un microcontrôleur ATMEGA32	33

Figure 11 – Schéma d’assemblage du ADV7125	35

Figure 12 – Représentation du BUS I2S	36

Figure 13 – Signaux sur le BUS I2S	37

Figure 14 - Présentation logiciel sous forme de couche	39

Figure 15 - Diagramme de classes de la couche d'abstraction	41

Figure 16 – Schéma de l’adaptateur vidéo	46

Figure 17 – Schéma représentant l’utilisation d’un MAX9850	47

Figure 18 – Schéma de l’adaptateur audio	48

Figure 19 – FatFs	50

Figure 20 - Classes d'aide à l'affichage	54

Figure 21 - Classe d'aide au son	55

Figure 22 -  Représentation de la norme OHCI	57

Figure 23 - Énumération USB	58

Figure 24 - Diagramme de classe du moteur de jeux	61

Figure 25 - Division du niveau en tiles	63

Figure 26 - Exemple concret d'une division en tiles	64

Figure 27 - Affichage du héros	67

Figure 28 - Transparence	69

Figure 29 - Gestion des états	71

Figure 30 - Diagramme de classe de détection de collision	73

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

<Texte interligne simple>

LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE

<Texte interligne simple>

INTRODUCTION

Présentement il existe sur le marché quelques modèles de console dite ouverte. Celle-ci offre la possibilité au développeur non seulement de faire leurs propres jeux vidéo mais aussi s’il le désire de modifier tout ce qu’il veut autant dans le cas du matériel que logiciel. Ceci peut s’avérer intéressant pour ceux qui désirent ajouter des modules à leur plateforme ou qui sont seulement curieux du fonctionnement interne de la plateforme. Dans ce document, vous trouverez une description détaillée de la conception d’une nouvelle plateforme de type ouverte. Il sera entre autres question des consoles actuelles, de l’architecture matérielle et logicielle de notre plateforme et de la réalisation de celle-ci jusqu’à une démo de jeu fonctionnel.

NOTE AUX LECTEURS

Afin de ne pas alourdir le rapport, nous avons essayé d’éviter autant que possible la présence de code pour opter pour des représentations plus haut niveau. Cependant, il vous est possible de consulter la totalité du code de ce projet à l’adresse suivante :

http://code.google.com/p/armconsole/

# Analyse de la problèmatique

## Définition du besoin

Si vous voulez développer un jeu vidéo, quelques possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez bien sûr le faire sur ordinateur, mais il est souvent plus intéressant de jouer dans le confort de son salon. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers les dernières consoles de jeux qui offrent souvent la possibilité de faire son propre jeu. Cependant dans le dernier cas, vous êtes limité aux fonctionnalités que le fabricant veut bien vous donner.

Il vous reste donc les consoles ouvertes. Ces consoles sont faites dans le but de fournir une plateforme de base pour le développement de jeux vidéo tout en permettant à l’utilisateur de modifier tout le logiciel s’exécutant sur celle-ci. De plus, dans la plupart des cas, ce genre de plateforme offre les plans du matériel afin de permette à quiconque ayant les habiletés nécessaires, de modifier la plateforme. Bref, tous les pouvoirs sont donnés à l’utilisateur. Ceci est très intéressant, mais les choix disponibles présentement comportent plusieurs lacunes.

Premièrement, les solutions existantes n’utilisent pas de contrôleur graphique matériel. Ceci limite grandement les performances, car il est très difficile pour le logiciel de faire le rafraichissement d’un écran. Comme un grand pourcentage du temps du processeur est utilisé pour la gestion de l’écran, il ne reste que peu de temps pour la gestion du jeu lui-même qui est une tâche assez difficile en soi.

Encore du coté du matériel, les solutions existantes on souvent trop peu de mémoire disponible ce qui rend impossible l’utilisation d’image de haute qualité visuelle à l’intérieur du jeu.

Une autre lacune des consoles ouvertes est le logiciel fourni. En effet, celui-ci est souvent très optimisé dû au manque de performance du microcontrôleur ce qui le rend souvent difficile à comprendre. De plus, la plupart de temps, aucun moteur de jeux n’est disponible ce qui rend la programmation de jeux assez ardus. Pour finir, le jeu et le noyau sont souvent indissociables.

Du côté de l’interface utilisateur, les consoles ouvertes actuelles utilisent souvent de simples contrôleurs désuets ce qui limite l’envergure des jeux développés.

## Définition du système

Vue de haut niveau, le système répondant aux besoins d’écrit plus haut ressemble à ceci.

Figure 1 - Représentation du système

Nous avons donc une entrée utilisateur et deux sorties soit l’audio et la vidéo.

Bien que sous cette forme le système semble simple, plusieurs choix s’offrent à nous pour la réalisation d’une telle machine. Nous aurons donc un choix à faire et le cheminement est exposé au chapitre suivant.

## Risques et opportunités

La réalisation de ce projet nous donnera la chance d’avancer dans le développement d’une console de jeu simple et abordable. Une demande pour ce type de console permettra éventuellement de mettre en marché le produit matériel en plus d’y inclure une démo de jeu dont le code sera libre et accessible à l’utilisateur. Ce dernier pourra donc utiliser la démo dans le but de créer son propre jeu. Peu de risques budgétaires sont associés à la réalisation de ce projet étant donné son faible coût de production et le développement fait bénévolement. La principale opportunité réside donc dans la mise sur le marché d’une console agréable à utiliser et peu dispendieuse.

# Conceptualisation de la solution

## Contraintes

Comme nous l’avons vue au chapitre précédent, nous avons besoin d’un système ne comportant que quelque entrée/sortie. Ceci laisse une grande marge de manœuvre quant au matériel et logiciel utilisé pour la réalisation. Nous devons donc préciser quelques contraintes afin de réduire les possibilités. Suite à une longue réflexion, nous en sommes arrivés à la liste de contraintes suivante.

Tableau 1 – Liste des contraintes

Utilisation de manette de jeux récente

Capacité plus grande ou égale au Super Nintendo

Utilisation d’un moteur de jeux 2D pour les jeux de type « side scroller »

Coût de production plus petit ou égale à 50$

La contrainte la plus importante est le coût de réalisation du prototype matériel. Ce dernier ne devrait, idéalement, pas dépasser 50$. Il faudra donc être minutieux dans le choix des composants utilisés, sans trop influencer la qualité du produit final. Une courbe d’apprentissage élevée est à prévoir pour le choix des composants tel le type de mémoire externe et le microcontrôleur idéal à utiliser pour notre projet. Aussi, la réalisation du circuit imprimé à l’aide du logiciel Altium, la conception efficace d’un circuit imprimé afin de minimiser le bruit qui pourrait être causé par les signaux à haute fréquences et l’évaluation des différents types de signaux vidéo disponibles à la sortie de la console sont des tâches importantes qui demandent beaucoup de temps. Il faudra donc se limiter à ce qu’on peut faire dans le temps alloué.

Cependant, du côté logiciel nous serons limités à la puissance de calcul du microprocesseur choisi ce qui ne sera sûrement pas très élevé. De plus, comme nous voulons produire du code facilement réutilisable, nous nous limiterons aux langages de programmation orientés objet. Ce langage devra aussi être assez populaire afin de simplifier l’apprentissage.

## Calculs préliminaires

Suite aux barèmes établis dans la section précédente, nous devons faire quelques calcules pour avoir une meilleure idée de la taille des composants requis.

Pour ce faire, nous devons dès maintenant préciser ce que nous voulons dire exactement par capacité supérieure ou égale au Super Nintendo. Premièrement, cette console possède les caractéristiques suivantes.

Tableau 2 – Caractéristique du Super Nintendo

| Caractéristiques | Valeurs |
| --- | --- |
| Architecture | 16 bits |
| Fréquence | 3.58 Mhz (valeur effective max) |
| Résolution | 256x224 (plus utilisé) |
| Couleurs | 16 bits |
| Image par seconde | 10 (valeur moyenne) |
| Espace pour le jeu | 6 MB (max) |
| Nombre de couches d’affichage | 2-3 |
| Son | 16 bits, 32 kHz |

À partir de ces valeurs, nous avons fait une série de choix qui seraient des valeurs acceptables pour notre console.

Tableau 3 – Caractéristique de la console du projet

| Caractéristiques | Valeurs |
| --- | --- |
| Architecture | 32 bits |
| Résolution | 480x272 |
| Couleurs | 24 bits |
| Image par seconde | 10 |
| Nombre de couches d’affichage | 2 |
| Son | 16 bits, 44.1 kHz (Valeur de départ) |

Nous faisons ces choix pour plusieurs raisons. Premièrement, les architectures 32 bits sont très populaires de nos jours. Deuxièmement, les images de 24 bits par pixel sont un format très répandu et 10 images par seconde, en moyenne, est un taux de rafraichissement encore utilisé aujourd’hui et assez facile à atteindre. Nous nous limiterons à deux couches d’affichage, car la plupart des jeux n’utilisent que 2 couches. Pour finir, la résolution choisie est un bon compromis entre la haute résolution et la résolution du Super Nintendo. C’est cette résolution qui est normalement utilisée pour les écrans 4.3 pouces, très populaire chez les consoles portables.

Avec ces informations, nous pouvons estimer la puissance de calcul du processeur dont nous aurons besoin.

Le processeur devra donc être capable de faire en moyenne 2.6 millions de transferts par seconde pour l’affichage. Ceci peut être assez contraignant, mais il sera toujours possible de faire des choix matériels afin d’alléger la tâche comme avec l’utilisation de canaux DMA.

D’autre calcules sont nécessaires notamment au niveau de la taille de la mémoire requise. La mémoire contiendra le code du noyau ainsi que celui du moteur de jeux et du jeu. Elle contiendra aussi les images et le son. Étant donné que le code ne devrait pas occuper plus de 200 KB, nous pouvons considérer l’espace utilisé par le code négligeable par rapport aux images et aux sons.

À ce stade nous ne savons pas quel type de fichier nous allons utiliser mais prenons le pire cas en considérant des formats non compressés.

Pour les images nous voulons 24 bits couleur, une résolution de 480x272 et deux couches d’affichage. Prenons tout de même 32 bits par couleur car il est plus facile de faire 1 transfert de 32 bits que 3 transferts de 8 bits ou 1 transfert de 16 bits et un de 8 bits.

Bien sûr ceci n’est qu’une approximation et en réalité nous utiliserons probablement plus. Pour plus de sureté, mettons-nous une marge de 50%. Ceci nous donne 2 Méga-octets utilisés pour les images. Notez que nous n’avons pas calculé la taille de l’entête du fichier ici mais ceci est négligeable.

Pour rester dans l’affichage, nous aurons aussi besoins de mémoire pour le contrôleur LCD. Le calcul est pratiquement le même que le précédent. Cependant ici ce qui nous intéresse c’est le nombre de tampons d’affichage et non le nombre de couches. L’utilisation de 2 tampons est standard et fonctionnera très bien pour notre application.

Ici cette utilisation est fixe donc nous n’avons pas besoin de marge de sécurité. Tant que la résolution reste 480x272, la mémoire utilisé par le contrôleur LCD est exactement celle calculée.

Du côté de l’audio maintenant, considérons le standard Wave 16 bits par échantillons, 44.1 kiloéchantillons par secondes. Le Super Nintendo qui est notre console de référence utilisait 32 kHz et ceci sera probablement assez pour nos besoins mais prenons tout de même le pire cas. Commençons par traiter un fichier de 3 minutes qui serait parfait pour une musique d’arrière-plan.

Comme nous le voyons, la musique non compressée occupe rapidement beaucoup d’espace. De plus, nous aurons aussi des effets sonores mais ceux-ci seraient probablement d’une durée de quelques millisecondes à une seconde et donc beaucoup plus petit. Comme nous pouvons utiliser un type de fichier sonore de moins longue durée en augmentant la fréquence de répétition et/ou diminuer la qualité, nous avons tout de même beaucoup de façon de réduire la taille utilisée par l’audio. Nous pouvons donc considérer le 15 Mo comme le maximum sans utiliser de marge de sécurité.

À la lumière de ces calculs, la mémoire devrait être d’une taille de 17 Mo

## Définition des barèmes menant à la prise de décision

En partant des contraintes et des calculs préliminaires, nous pouvons construire une liste de barème nous permettant de faire le choix des composants de notre système. Commençons par les simples déductions.

Nous voulons utiliser une manette de jeux récente. Les trois choix que nous avons sont la manette de Xbox360, de Wii et de Playstation 3. La première pourrait se connecter sur notre plateforme par un adapteur propriétaire de Microsoft USB. Les deux autres quant à elles peuvent se connecter par un adapteur Bluetooth encore une fois USB. Notre entrée devra donc vraisemblablement être de type USB.

La partie la plus compliquée est probablement la puissance de calcul requise. Les éléments pouvant diriger notre choix sont le nombre de transferts par seconde que le processeur aura à faire pour l’affichage ainsi que le traitement requis pour le moteur de jeux. Rappelons que pour l’affichage le processeur doit traiter transferts par seconds en moyenne comme calculé à la section « Calculs préliminaires ». Pour pouvoir offrir le support du moteur de jeux, il est difficile de prévoir la puissance minimale. Pour faire le choix, nous devrons donc nous baser principalement sur l’expérience du développeur de l’équipe. Selon lui, il serait possible de faire le travail sur un microcontrôleur d’à peu près 100 MHz sans cache ni module d’opération point flottant matériel. Cependant, un module de division matériel serait préférable. Nous avons aussi comme référence une autre console du même type fonctionnant sur un processeur de 28 MHz. Celle-ci offre une résolution de 240x224 avec 8 bits par couleur. Elle n’utilise pas de contrôleur LCD mais elle n’utilise pas non plus de moteur de jeux. Par contre, en considérant l’utilisation d’un contrôleur LCD il est censé de croire que nous serons en mesure d’utiliser un moteur de jeux et offrir une résolution de 480x272 en utilisant une fréquence d’horloge un peu plus grande que celle de cette autre console. Ceci vient appuyer les propos du développeur du projet.

Pour la sortie vidéo, le mieux serait d’avoir un contrôleur LCD pouvant nous offrir la résolution voulue en 24 bits couleur. Cette sortie pourra ensuite être convertie au besoin en S-Vidéo, VGA ou composite.

La sortie quant à elle sera assurément faite par un convertisseur numérique à analogique spécialisé pour l’audio ou non. Peut importe le type, celui-ci sera capable de supporter facilement des fréquences d’échantillons bien supérieures aux limites de l’oreille humaine donc ce sera au développeur logiciel de décider. Afin de laisser une marge de manœuvre, prenons un échantillon de 10 bits comme la limite minimale acceptable. Nous verrons par la suite ce que nous décidons.

Il faut aussi prévoir un support pour le moteur de jeux et pour les jeux. Un support standard et facile à utiliser est la carte mémoire de type SD. Celle-ci peut être utilisée à grande vitesse avec un contrôleur MMC/SD ou à relativement basse vitesse par SPI. Comme la plupart des microcontrôleurs possèdent un port SPI, ceci ne devrait pas trop limiter nos recherches. De plus, ces cartes peuvent facilement être exploitées jusqu’à des tailles de 4 Go ce qui est amplement pour notre utilisation. Passé 4 Go il est possible que l’utilisation se complique dû au système de fichier.

Pour cette mémoire externe, nous avons le choix entre le type DRAM et SRAM. La mémoire de type DRAM est souvent moins dispendieuse mais est volatile et doit donc être rafraîchie fréquemment, ce qui complexifie son utilisation. Par contre, les circuits récents incluent souvent le rafraîchissement automatique. Une mémoire de type SRAM est plus coûteuse mais possède une bande passante plus élevée étant donnée l’absence de condensateur, contrairement à la DRAM. La SRAM est aussi de plus grande dimension que la DRAM pour une même taille mémoire, étant donné le plus grand nombre de transistors utilisés. Ici, le coût étant un facteur important et étant donné la rapidité relativement élevée, pour notre projet, des mémoires DRAM synchrones (SDRAM), nous nous pencherons donc intuitivement vers le choix d’une mémoire de ce dernier type. N’ayant pas de connaissances poussées dans le domaine, et le temps limité alloué au projet, nous n’utiliserons que les principales caractéristiques, dont nous jugeons pour le moment nécessaire, afin de faire un choix le plus éclairé possible. Les trois principales caractéristiques à tenir en compte seront la bande passante, la taille et le temps de latence, qui sont définis comme le temps d’accès à la mémoire en lecture et mesurés en nombre de coups d’horloge. Comme vu dans les calculs préliminaires, nous aurons besoin d’une mémoire nous aurions besoin d’à peu près 17 Mo de mémoire RAM avec un BUS de 32bits. Comme la taille se compte en puissance de 2, prenons 16 Mo comme espace minimal. Nous préconiserons un temps de latence de 2 coups d’horloges afin d’optimiser le temps de chargement des données.

Pour finir, il serait souhaitable que notre microcontrôleur offre des canaux DMA pour permettre des transferts en mémoire sans l’intervention du processeur. Ceci pourrait nous donner un filet de sécurité si le microprocesseur manque un peu de puissance pour le rafraichissement de l’image.

Voici donc un tableau récapitulatif de nos barèmes.

Tableau 4 – Barème des choix matériel

| Caractéristiques | Valeurs |
| --- | --- |
| Entrée utilisateur | USB |
| Fréquence du microcontrolleur | ~100 MHz |
| Instruction de division matérielle | Souhaité |
| Sortie vidéo | 480x272, 24 bits couleur |
| Sortie audio | Minimalement 10 bits |
| Unité de stockage | Carte SD |
| Mémoire | Minimalement 16 Mo |
| Autre | Canaux DMA |

## Évaluation des solutions possibles

Premièrement, du côté du choix du microcontrôleur, nous avons plusieurs options disponibles. Ci-dessous, une liste de quelques microcontrôleurs qui ont été analysés suivant le barème fixé.

Tableau 5 – Liste des choix pour le microcontrôleur

| Composante | Caractéristiques principales |
| --- | --- |
| LPC2478 |  Vieux cœur ARM7 |
|  |  Pas de division matériel |
|  |  72 Mhz |
|  |  Contrôleur LCD |
|  |  Contrôleur SDRAM |
|  |  Contrôleur USB host |
|  |  Boitier TQFP pouvant être soudé facilement |
| STM32F103 |  Nouveau cœur Cortex-M3 |
|  |  Division matériel |
|  |  72 Mhz |
|  |  15$ |
|  |  Pas d’USB host. Besoin d’un contrôleur USB externe (10$) |
|  |  Contrôleur SRAM seulement |
|  |  Pas de contrôleur LCD. Possibilité d’en ajouter un matériel externe sur le bus de mémoire externe. |
|  |  Nous possédons déjà du code fonctionnel |
|  |  Boitier TQFP pouvant être soudé facilement |
| LPC1768 |  Nouveau cœur Cortex-M3 |
|  |  100 Mhz |
|  |  10$ |
|  |  USB host |
|  |  Pas de mémoire externe |
|  |  Pas de contrôleur LCD |
|  |  Boitier TQFP pouvant être soudé facilement |
| AT91SAM9260 |  Vieux cœur ARM9¸ |
|  |  ~200 MHz |
|  |  15$ |
|  |  Possède de la cache |
|  |  Pas de contrôleur LCD |
|  |  Boitier PQFP pouvant être soudé facilement |
| OMAP3550 |  Microcontrôleur très performant, L1 et L2 cache, grand pipeline, division et opération point flottant matériel. |
|  |  600 MHz |
|  |  50$ |
|  |  Coprocesseur graphique |
|  |  Affichage HDMI 720p |
|  |  Le beagleboard contient déjà la sortie audio/vidéo donc possiblement pas de développement matériel. |
|  |  Pas de code bas niveau ainsi que de fichier de définition pour les registres internes fournis par la compagnie |
|  |  Boitier BGA ne pouvant pas être soudé facilement |

Deuxièmement, les choix disponibles pour la mémoire externe sont plutôt nombreux et complexes. Ci-dessous, une brève liste de quelques modèles que nous avons cru bon sélectionner.

Tableau 6 – Liste des choix pour la mémoire SDRAM

| Composant | Paramètres |
| --- | --- |
| W9812G6IH | Latence: 2 @ 100MHz |
|  | Taille: 2MB x 4 banks x 16 bits bus wide |
|  | Fréquence: 200MHz max |
|  | Rafraîchissement: 4000cycle/64ms = 16us/cycle |
|  | Tension: 3.3V |
|  | Prix: 3,74 CAD |
|  | 54 TSOP |
| IS42S16800E | Latence: 2 @ 100MHz |
|  | Taille: 2MB x 4 banks x 16 bits bus wide |
|  | Fréquence: 200MHz max |
|  | Rafraîchissement: 4096cycle/64ms = 16us/cycle |
|  | Tension: 3.3V |
|  | Prix: 5,76 CAD |
|  | 54TSOP |
| MT48LCM16A2 | Latence: 2 @ 100MHz |
|  | Taille: 2MB x 4 banks x 16 bits bus wide |
|  | Fréquence: 167MHz max |
|  | Rafraîchissement: 4096cycle/64ms = 16us/cycle |
|  | Tension : 3,3V |
|  | Prix: 4,62 CAD |
|  | 54 TSOP |

À la suite d’une brève analyse, excepté une légère différence de prix, on voit rapidement que les paramètres dont nous tenons compte nous donnent peu de différences entre les modèles et que nous aurons besoin de connaissances plus poussées afin de faire un choix éclairé sur ce type de composant.

Troisièmement, nous avons sélectionné 3 choix possibles de sortie vidéo : S-Video, Composite-combiné et VGA. Le signal de sortie du microcontrôleur sera un signal numérique sur 24 bits. Il nous faudra nécessairement un circuit d’adaptation pour pouvoir générer un des trois types de signal désiré.

La principale différence entre les signaux S-Vidéo et Composite est que le signal S-Vidéo transporte l’image sur deux conducteurs, un pour la luminance (niveau de gris) et un pour la chrominance couleur. Le signal Composite-combiné (Connecteur jaune) transporte ces deux signaux encodés sur un même câble. Pour ces deux types de signaux, il nous faut donc, à partir du signal numérique 24 bits, produire un ou deux signaux encodés analogiquement.

Pour sa part, le type VGA est composé de 5 signaux transportés sur 5 câbles différents. Un signal de synchronisation horizontal, un signal de synchronisation vertical TTL et 3 signaux analogiques de couleurs rouge, vert et bleu (RGB). Pour générer un signal VGA, nous aurons d’abord besoin que le microcontrôleur génère les deux signaux de synchronisation en sortie. Par la suite, l’utilisation d’un simple convertisseur numérique-analogique pourra être utilisé afin de transformer le signal numérique sortant du microcontrôleur.

Finalement, le choix de la sortie audio se fera entre, une sortie analogique provenant du microcontrôleur si elle est disponible ou encore en utilisant une sortie I2S pour communiquer avec un convertisseur numérique analogique externe. La disponibilité d’un de ces deux périphériques influera donc sur le choix du microcontrôleur à utiliser.

## Prise de décision en fonction des barèmes établis

Après avoir établi une liste de choix possible en fonction des barèmes établis, vient maintenant le temps de faire la sélection des composantes nécessaire à la réalisation du projet.

Le microcontrôleur choisi pour la console est le LPC2478 de la compagnie NXP. Nous avons décidé de choisir celui-ci car c’est le seul, dans notre liste, qui contienne toutes les caractéristiques désirées excepté la division matérielle. Son contrôleur LCD ainsi que son accès à des canaux DMA nous permettra d’optimiser la génération du signal vidéo. Son contrôleur d’hôte USB sera utilisé pour communiquer avec un périphérique de commande (manette) et son contrôleur de mémoire externe pouvant gérer un BUS allant jusqu’à 32 bits de données est idéal pour un module de mémoire externe SDRAM. De plus, il contient un convertisseur numérique/analogique 10 bits et un périphérique I2S qui pourront être utilisés pour générer notre signal audio en sortie.

Le choix de la SDRAM n’a pu être établi pour l’instant. Ce que nous avons comme information est que nous aurons besoin de deux circuits, de 16 bits chacun afin d’obtenir notre BUS de communication de 32 bits. Les périodes de rafraîchissement sont généralement de 4000 cycles pour 64ms, soit 16us par cycle de rafraîchissement. Le microcontrôleur utilisé pourra fonctionner à 72MHz, ce qui permettra, pour les 3 modèles de mémoire sélectionnés, de facilement respecter une latence de 2 coups d’horloges et de générer le signal de rafraîchissement de la SDRAM aux 16us. Précisons encore que, étant donné le temps limité alloué au projet, nous avons laissé cette décision de côté afin de nous concentrer sur les autres parties du projet. Pour faire un choix éclairé, il serait convenable de faire appel à une personne plus compétente dans le domaine.

Ensuite, le type de sortie vidéo utilisé sera le VGA. Nous avons choisi celui-ci car on le retrouve autant sur les écrans de télévision récents que sur tous les écrans d’ordinateur. L’utilisation d’un standard répandu permettra de faciliter la mise en marché future du produit.

De plus, c’est le signal le plus facile à générer à partir d’un signal numérique. Le contrôleur LCD du LPC2478 comprend aussi la génération des signaux de synchronisation verticale et horizontale en sortie nécessaire à la communication VGA. Il nous reste donc à trouver un moyen de convertir le signal numérique, normalement transmis au LCD, en signal analogique à l’aide d’un convertisseur. Le choix et la conception de ce convertisseur seront décrits plus en détail dans le chapitre 3 « architecture matérielle ».

Dernièrement, étant donné le microcontrôleur choisi, nous avons toujours le choix entre deux périphériques pour générer la sortie audio. Le DAC interne du LPC2478 ne contient que 10 bits de données, ce qui nous donne un signal de plus faible qualité que le Super Nintendo dont le signal audio est généré sur 16 bits à 32 kHz. Ici, l’utilisation du périphérique I2S et d’un circuit imprimé externe nous permettrait d’atteindre les qualités de la console fétiche. Le prix d’un tel DAC est de moins de 3,00 CAD si on se fie au modèle MAX9850 de la compagnie MAXIM. Une fois encore, le choix et la conception de ce périphérique seront analysés plus en détail dans le chapitre 3.

Prenons  maintenant le temps de nous arrêter afin de faire une liste récapitulative des composants utilisés dans la conception matérielle. Nous aurons ainsi une idée du prix de fabrication de notre prototype.

Tableau 7 – Liste des pièces et prix

| Item | Numéro de pièce | Fournisseur | Prix | Option | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPC2478 | LPC2478FBD208 | Avnet | $12.43 |  | SOT459 package |
| SDRAM (16Mbits) | N/D | N/A | $8.00 |  | 32Mbits, CAS=2 |
| USB A Connector |  |  | $0.60 |  | SMT |
| Power connector | PJ-002A | Digikey | $0.38 |  | 2.5mm ??? |
| SD card socket |  | N/A | $2.00 |  |  |
| Crystal 16MHz |  |  |  |  | CSM-7X footprint, 11.4x4.8mm |
| DB9 |  |  |  | x |  |
| MAX232 | 595-MAX232DWR | mouser | $0.88 | x | SOIC-16pins, 3.9mm width, 5V |
| Standoff |  | futurlec? | $2.00 |  |  |
| Plexiglass? |  |  | N/D |  |  |
| PCB | 2.50/sq. inch | BatchPCB | $10.00 |  |  |
| VGA DAC | ADV7125KSTZ50 | Avnet | $5.88 |  | Ça ou R2R |
| Audio DAC | MAX9850 | Digikey | $2.79 |  | Ça ou DAC interne au LPC2478 |
| Regulateur 5V | 863-LM2576D2T-005G | mouser | $2.62 |  | Switching regulator 5V 3A (D2PAK) |
| Regulator 3.3V | 863-NCP1117DTAG | mouser | $0.42 |  | Régulateur 3.3V 1A, TO-252 package |
| Protection USB | LM3525M-L-ND | Digikey | $2.32 |  | Single port |
| Diode schottky | MBRA340T3G (2x) | mouser | $0.80 |  |  |
| VGA D-Sub 15 | A35116-ND | Digikey | $1.76 |  |  |
|  |  | Total | $52.88 |  |  |

Dans cette liste, les condensateurs, les résistances et autres composants passifs et quelques connecteurs tels une prise d’insertion pour une carte SD, qui seront fort probablement utilisés ultérieurement, ne sont pas inclues. On peut quand même voir que nous dépassons déjà le prix de fabrication fixé de 50$. Par contre, une sélection plus rigoureuse des composants et des fournisseurs ainsi qu’un prix réduit pour l’achat de plusieurs composants du même modèle devraient nous tenir aux alentours d’une valeur de 50$ incluant les composants non mentionnés dans la liste.

Notons finalement que la conception des circuits d’alimentation, de communication RS232, de communication avec une carte mémoire SD et de protection du canal USB n’a pas été faite durant le projet et est strictement basée sur le schéma de la plaquette de développement BLUESCREEN SUN7 de la compagnie ThaiEasyElec.

# OPTIMISATION DES CHOIX MATÉRIELS AUDIO ET VIDÉO

## Conception d’un adaptateur pour périphériques audio et vidéo

Durant le projet, une décision par rapport au choix du produit final a été prise. Cette décision vient du fait que la compagnie ThaiEasyElec nous a fourni et livré gratuitement une plaquette de développement BLUESCREEN SUN7 lorsque l’ancienne s’est avérée inutilisable. Afin de respecter une certaine éthique de travail, nous avons décidé de ne pas produire, dans un but commercial, une console basée en grande partie sur leur conception, et qui serait vendue à un coût moindre. En remplacement, nous ferons la conception d’un adaptateur vidéo VGA et audio pouvant se fixer sur la plaquette de développement BLUESCREEN. De plus, ce changement de direction nous donnera plus de chance d’avoir un produit final de bonne qualité, étant donné nos connaissances peu développées en conception de circuit imprimé et en mémoire externe.

La conception de cet adaptateur nous permettra donc d’avancer dans le projet, tout en nous permettant de prendre de l’expérience et de faire une meilleure conception vis-à-vis du côté périphérique audio et vidéo de la console que nous voulions concevoir à l’origine. En résumé, il sera toujours possible de réutiliser le travail fait dans la conception de cet adaptateur dans un projet de console de jeux.

Reste maintenant à reprendre les choix faits préalablement afin de continuer notre travail. Il nous faut donc établir un choix entre un DAC de type R2R ou un DAC sur circuit intégré pour la sortie VGA et faire un choix entre la sortie analogue du microcontrôleur ou encore utiliser son périphérique I2S afin de communiquer avec un circuit intégré externe pour notre sortie audio. Il est à noter que le BLUESCREEN utilise aussi un LPC2478 comme microcontrôleur.

## Fonctionnement du signal vidéo VGA

Afin de faire des tests sur le choix des composants, il est nécessaire de bien connaître le fonctionnement d’une communication de type VGA. Premièrement, VGA est un acronyme en anglais pour « Video Graphic Array ». Son mode de fonctionnement est tiré du principe des vieux écrans cathodiques qui utilisent, pour résumer, un faisceau d’électrons pour balayer un écran revêtu d’une couche électroluminescente afin de créer les différentes teintes et couleurs à la surface de l’écran.

Le signal VGA contient donc un signal de synchronisation vertical, un signal de synchronisation horizontal et 3 signaux analogiques représentant l’intensité des couleurs rouge, bleu et vert de chaque pixel de l’écran. Les différents niveaux d’amplitude de ces 3 seules couleurs par pixel permettent de recréer toute la gamme des couleurs vue par l’œil humain.

Figure 2 – Connecteur VGA

Le signal de synchronisation horizontal est utilisé, dans le cas d’un écran cathodique, afin de donner le signal au contrôleur du faisceau d’électrons afin de le ramener au début de la ligne suivante. Le faisceau balayant l’écran de gauche à droite et de haut en bas. Lorsqu’on veut rafraîchir l’écran, c'est-à-dire ramener le faisceau d’électrons complètement en haut à gauche, on utilise le signal de synchronisation verticale. Pour les nouveaux écrans n’utilisant plus de faisceau d’électrons, les mêmes signaux sont réutilisés par le contrôleur interne afin de rafraîchir chaque pixel de l’image dans le même ordre de balayage. Ces signaux de synchronisation sont de niveau TTL.

La génération des signaux de synchronisation doit donc être faite avec une certaine précision afin d’éviter un scintillement et un décalage entre chaque ligne de l’image. Il est aussi important de retenir que les signaux de couleurs doivent être remis à 0 lorsque vient le temps de recommencer une nouvelle ligne. Ceci peut se traduire par le fait qu’il fallait éteindre le faisceau d’électrons, sur les écrans cathodiques, durant la traverse en diagonale vers la ligne suivante ou pour revenir en haut à gauche de l’écran à la fin d’une image.

Figure 3 – Représentation du signal de synchronisation horizontal

Le signal de synchronisation horizontal (HSync) est actif bas, ce qui veut dire qu’un changement de ligne survient lorsque celui-ci est mis à zéro. Lorsque le signal vidéo est à 0, les 3 signaux analogiques de couleurs doivent être mis à 0. Les temps haut et bas pour le signal vidéo et pour les signaux de synchronisation varieront en fonction de la résolution de l’image à l’écran. Pour de petites résolutions, on peut aussi augmenter la valeur t1 tout en rafraîchissant moins souvent les valeurs des pixels, ce qui nous donnera l’impression d’une image étirée. Le taux de rafraîchissement des pixels est aussi différent en fonction de la résolution de l’image affichée.

Pour sa part, le signal de synchronisation vertical, VSync, survient lorsqu’il est temps de rafraîchir l’image à l’écran. Il est lui aussi actif bas et il changera aussi en fonction de la résolution désirée. Il est par contre à une fréquence beaucoup plus basse que HSync et doit rester bas pendant quelques cycles. Pour une résolution de 640x480, cette durée est de deux cycles de HSync. Le signal vidéo est aussi mis à 0 lorsque VSync est bas.

Figure 4 – Représentation du signal de synchronisation vertical

L’information sur le VGA est peu répandue, et lorsqu’on en trouve, celle-ci n’est souvent pas très claire et certaines sources d’information se contrarient. Néanmoins, nous avons quand même dressé une liste des différents temps de cycles trouvés et qui semblent bien fonctionner pour une résolution de 640x480 pixels à une fréquence de rafraîchissement d’image de 60Hz. Cela permet de se donner une idée de l’ordre de grandeur de ces différents signaux.

Tableau 8 – Liste des temps clé de la synchronisation

|  | Nom commun | Durée |
| --- | --- | --- |
| t1 | Active video time | 25.17us |
| t2 | Front porch | 0.94us |
| t3 | Back porch | 1.89us |
| t4 | Scanline time | 28.00us |
| t5 | Hor. Sync pulse | 3.77us |
| t6 | Total frame time | 16.62ms |
| t7 | Vert. Sync pulse | 0.06ms |
| t8 | Front porch | 0.35ms |
| t9 | Back porch | 1.02ms |

En plus des informations sur la temporisation des signaux, il faut respecter la valeur de tension analogique maximale des signaux de couleurs. Les signaux analogiques doivent varier entre 0 et 0.7 V. Aussi, il faudra tenir compte de la résistance de charge typique d’une valeur de 75Ω pour chacun de ces signaux analogiques.

## Analyse d’un circuit R-2R pour la sortie vidéo

Afin d’obtenir un signal vidéo analogique, nous avons testé un circuit de type R-2R afin d’analyser ses fonctionnalités et la quantité de composants nécessaires à sa réalisation, étant donné que nous désirons toujours minimiser le coût de fabrication. Rappelons d’abord un peu le fonctionnement de ce type de montage. Un circuit R-2R est un circuit comprenant des résistances montées en échelle. Le circuit contient autant d’entrées que le nombre de bits contenu dans le signal numérique à convertir.

Figure 5 – Circuit R-2R

La tension de sortie dépendra du nombre binaire en entrée, Bin, et de la tension haute des bits, Vref.

Afin d’obtenir une variation le plus linéaire possible, et ainsi conserver l’information sur la couleur la plus juste qu’il soit, il est nécessaire d’utiliser des résistances d’exactement la même valeur. En pratique, cela s’avère impossible. On peut donc songer à utiliser des résistances ayant la plus petite marge d’erreur possible quant à leurs valeurs. Il est aussi important d’utiliser des résistances 2R ayant exactement le double de la valeur des résistances R.

Tout ça peut sembler bien compliqué à mettre en pratique. De plus, utiliser des résistances ayant une faible tolérance de variation de leur  valeur typique ferait nécessairement augmenter le coût de fabrication. Par contre, on peut supposer qu’en utilisant des résistances provenant du même lot de fabrication et ayant une tolérance plus élevée, on aura plus de chance de trouver des résistances identiques. On voudra aussi utiliser deux résistances en série pour les valeurs de 2R afin d’avoir exactement les valeurs doubles de R.

Une autre solution possible serait d’utiliser des réseaux de résistances préassemblés.  Ces circuits sont peu dispendieux et sont disponibles en format SO-M. Ils n’ont par contre pas été étudiés durant ce projet.

Figure 6 – Circuit R-2R préassemblé

La valeur des résistances utilisée pourrait être de l’ordre de 1Kohm pour R. On ne veut pas choisir une valeur trop basse pour ne pas demander trop de courant des sorties du  microcontrôleur, et on ne veut pas une valeur trop grande pour éviter que des petites fluctuations de courant dû à du bruit possible sur le signal, ne se transmette par une plus grande variation de tension de sortie.

### Ajustement de la tension de sortie pour les signaux analogiques

En utilisant un circuit R-2R pour convertir notre signal numérique, nous somme limité à une variation de tension en sortie du circuit de 0 à 3.3V. Rappelons-nous que le standard VGA demande un signal analogique d’entrée variant entre 0 et 0.7V. Il nous faudra donc utiliser un circuit d’adaptation qui servira de suiveur, en ayant une impédance d’entrée élevée et de convertisseur de tension avec une entrée variant de 0 à 3.3V pour une sortie le plus linéaire possible variant de 0 à 0.7V.

Au début du projet, nous pensions utiliser un amplificateur opérationnel pour exécuter cette tâche. Par contre, on s’est vite rendu compte que ces derniers ne feraient pas le travail demandé. Les amplificateurs opérationnels standard, s’ils sont alimentés, dans notre cas, entre 0 et 3.3V donneront un signal de sortie linéaire à partir d’une certaine tension de sortie. Une solution plus simple est d’utiliser un transistor bipolaire NPN en mode linéaire.

Évaluons d’abord la fréquence de variation du signal numérique en entrée.

Notre circuit devra donc être capable de répondre à une variation de plus de 1,3MHz. Supposons pour l’instant qu’on utilise le transistor BBT5088 pour des fins de calculs. Il faut donc calculer les valeurs des résistances à insérer autour de celui-ci.

Pour qu’un transistor opère en régime linéaire, il doit pouvoir consommer, du collecteur, un courant supérieur ou égal au courant consommé par la base multiplié par son gain hfe. En supposant une tension d’alimentation de 3.3V au collecteur et une variation entre 0 et 3.3V comme signal d’entrée à la base, et en supposant que nous voulons un courant au collecteur de l’ordre de 10mA.

Figure 7 – Circuit de conversion de tension à transistor

Pour une tension d’entrée de 3.3V, on désire une tension de 0.7V aux bornes de RL. Le courant maximal en sortie sera de :

Selon la fiche technique du transistor utilisé, nous avons une tension Vbe=0.8V. Toujours pour une tension d’entrée de 3.3V, nous aurions à la base une tension de 0.7V + 0.8V = 1.5V.

Pour rester en mode d’opération linéaire, on veut la relation suivante :

On doit donc avoir Rb plus grand que 63kΩ.

Maintenant la valeur réelle de Rb afin d’obtenir une tension de 0.7V en sortie pour une entrée de 3.3V :

La valeur calculée pourrait être atteinte à l’aide d’un potentiomètre. Pour les trois canaux de couleurs,  on obtient le circuit suivant :

Figure 8 – Circuit de conversion 24 bits/3 couleurs

### Essais pratiques

Afin de valider la théorie du fonctionnement du système présenté dans la section précédente et du même coup de tester les connaissances théoriques sur le contrôle d’un port VGA, un circuit R2R a été fait sur une plaquette d’essais. Afin de générer les signaux de synchronisation et de couleur, nous avons utilisé un circuit de développement STK500 sur lequel nous avons programmé un ATMEGA32 utilisant un cristal de 16MHz. Le programme utilisé est basé sur un programme provenant du site :

http://www.circuitdb.com/show.php?cid=69

Des modifications ont été apportées afin de modifier le programme de référence. Le but ici étant de tester rapidement les fonctionnalités d’un circuit R2R en générant un signal VGA. Premièrement, une seule interruption est utilisée pour contrôler la mise à haut ou la mise à bas des signaux de synchronisation verticale et horizontale. De plus dans cette interruption, le programme gère l’activation et la désactivation du signal vidéo. Étant donné la fréquence peu élevée de 16MHz pour générer des signaux vidéo, les canaux de couleurs sont laissés à la même valeur constante de 255 chaque. Ce qui veut dire que le programme affiche un écran blanc. De plus afin d’arriver à des résultats intéressants, il a fallu insérer des commandes du type « NOP » dans l’interruption afin que cette dernière génère les signaux haut et bas à des valeurs les plus près possibles des valeurs données dans le standard VGA (voir section 3.2). Pour arriver à générer un signal intéressant, il était d’abord utile de convertir les temps clés en nombre de coups d’horloge à 16MHz, soit diviser chaque temps par 62.5ns. On gère aussi la synchronisation verticale en nombre de ligne. Pour résumer, la synchronisation verticale doit devenir basse durant un temps égal à un balayage de deux lignes afin que le signal soit reconnu.

Voici un tableau récapitulatif des données utilisées pour la programmation

Tableau 9 – Tableau des données utilisées pour la programmation

|  |  |  | @ 16MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom commun | Durée | Coup Horl. | Nbr lignes |
| t1 | Active video time | 25.17us | 402.72 |  |
| t2 | Front porch | 0.94us | 15.04 |  |
| t3 | Back porch | 1.89us | 30.24 |  |
| t4 | Scanline time | 28.00us | 448.0 |  |
| t5 | Hor. Sync pulse | 3.77us | 60.32 |  |
| t6 | Total frame time | 16.62ms |  | 525.0 |
| t7 | Vert. Sync pulse | 0.06ms |  | 2.0 |
| t8 | Front porch | 0.35ms |  | 13.9 |
| t9 | Back porch | 1.02ms |  | 40.52 |

On n’utilise donc qu’une seule interruption, car le seul temps possible dans lequel le microcontrôleur peut rester en dehors de l’interruption et avoir le temps de recharger sa pile d’instruction, et d’exécuter au moins une instruction, est le temps t1 de 402 coups d’horloge. Dans le cas de t5, pour 60 coups d’horloge, un test a été fait, mais sans succès. Cela crée un comportement trop imprévisible du programme, vis-à-vis des interruptions, ce qui engendre des décalages successifs de l’image.

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

#include <avr/sleep.h>

void enable_all_channels(void);

void init_timer0(void);

volatile unsigned char video_enable_flg;//flag for enable render

volatile unsigned int linecount;// current line for render

/*======================================================================*/

SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)

{

PORTC = 0;

PORTB = 0;

PORTD = 0;

//15 coups de clk = traitement ci-dessous

TCNT0 = 0xC3; //reload counter value @ 205

//Count number of lines

if (++linecount == 525)

{

linecount = 0;

}

//Make Vsync length 2 VGA lines

if ((linecount == 10 )||(linecount == 11 ))

{

//VSYNC & HSYNC

PORTA=0x00;

}

else

{

//HSYNC only

PORTA=0x40;

}

//60 coups de clk

asm volatile ("NOP");

…60 fois, raccourcis pour usage du rapport

asm volatile ("NOP");

PORTA |= 0x01;

video_enable_flg = 0xFF;

if (linecount < 45)

{

video_enable_flg = 0x00;

PORTA &= ~(1<<0);

}

PORTA |= 0x80;

//30 coups de clk = retour de l’interruption

}

/*======================================================================*/

int main(void)

{

//Display totally white screen

char RChan = 0xFF;

char GChan = 0xFF;

char BChan = 0xFF;

DDRA = 0xFF;

enable_all_channels();

init_timer0();

sei();

while(1)

{

PORTB = GChan & video_enable_flg;

PORTD = BChan & video_enable_flg;

PORTC = RChan & video_enable_flg;

}

return 0;

}

/*========================ENABLE_ALL_CHANNELS===========================*/

void enable_all_channels(void)

{

DDRC = 0xFF; //red channel

DDRB = 0xFF; //green channel

DDRD = 0xFF; //blue channel

}

/*======================================================================*/

void init_timer0(void)

{

// Initialize device here.

// Initialize Sync for VGA

TCCR0 = 0x00; //stop

TCNT0 = 0xC7; //set count, One VGA line 31.77us

TCCR0 = 1<<CS01; //start timer with prescaler select 1/8

TIFR = 1<<TOV0; //enable interrupt from Timer0 overflow

TIMSK = 1<<TOIE0; //enable interrupt from Timer0 overflow

//Set power mode

set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);

//Enable global interrupt

asm ("sei");

return;

}

Figure 9 – Début du montage du circuit R-2R avec ampli-op

Figure 10 – Résultat obtenu avec un circuit R-2R et un microcontrôleur ATMEGA32

Ici, un fait intéressant, on peut remarquer les bandes de couleurs apparaissant aux extrémités gauches et droites de l’image générée. Ces bandes sont causées par l’activation et la désactivation successive des signaux de couleurs à chaque ligne. Comme quoi, un microcontrôleur à 16MHz est trop lent pour générer des images couleurs bien définies. Par contre, la synchronisation se fait bien. On le remarque par l’alignement des bandes de couleurs sur toutes les lignes de l’écran.

Ce petit test a pu démontrer qu’un circuit R2R fonctionne bien pour la génération de tensions analogique à des fins d’affichage. De plus, les calculs théoriques faits pour les transistors se sont avérés justes et fonctionnels. On a aussi pu confirmer que les tensions de niveau TTL sont fonctionnelles pour la génération de signaux de synchronisation et que des tensions analogiques entre 0 et 0.7V sont bel et bien les valeurs utilisées pour la générations des couleurs. Par contre, rien ne garantit que cette méthode est la meilleure pour générer une image de bonne qualité.

## Analyse d’un DAC vidéo sur circuit intégré

Une deuxième option en ce qui concerne la conversion du signal numérique en un signal analogique pour la sortie VGA est l’utilisation d’un DAC sur circuit intégré. Le modèle choisi pour l’étude est l’ADV7125. Voici une liste de ses caractéristiques:

- Contient 3 DAC 8 bits

- Entrée compatible TTL

- Alimentation simple de 5V ou 3.3V

- Nécessite une horloge de minimum 50MHz

- Peut recevoir un signal d’extinction vidéo (blank)

- Conçu pour les signaux vidéo

En utilisant ce circuit, il faudrait donc générer une horloge à partir du microcontrôleur. Un avantage est l’utilisation d’un signal « blank » afin d’éteindre les sorties vidéo juste avant un changement de ligne à l’envoi du signal de synchronisation horizontal. Le fait de dédier cette manipulation au circuit intégré, évite d’avoir à gérer l’extinction et la réalimentation des 3 signaux de couleurs à l’intérieur du microcontrôleur. L’avantage principal est d’éviter les décalages en bordure de l’écran lors d’une réalimentation successive et non synchronisée des 3 signaux de couleurs lors d’un changement de ligne.

D’autres avantages à utiliser un tel circuit sont sa facilité de mise en place lors de la fabrication, le peu d’espace requis, et la diminution du risque d’avoir du bruit sur notre signal.

Voici un aperçu du circuit final.

Figure 11 – Schéma d’assemblage du ADV7125

Les valeurs des composants sont tirées de la fiche technique du circuit intégré. Les valeurs en vert sont les pattes du microcontrôleur LPC2478 sur lesquelles il faudra se connecter. Comme on peut voir, les 2 bits les moins significatifs de chaque signal de couleur sont mis à zéro. Ceci est dû au fait que les pins du microcontrôleur sont multiusages et, dans le cas du BLUESCREEN, les pins recherchés sont dédiés aux GPIO. Le BLUESCREEN nous permet donc de récupérer seulement 6 bits par couleur primaire, soit 18 bits par pixel.

Il reste quand même qu’à 18 bits, nous aurons une plus grande résolution en ce qui a trait à la teinte des couleurs, comparativement au Super Nintendo ce qui respecte un des barèmes établi.

## Analyse d’un signal I2S pour la sortie audio

Allons maintenant du côté de l’audio. Ce qu’on veut voir ici, est s’il est intéressant d’ajouter un peu de composant à notre adaptateur afin de bénéficier d’une meilleure qualité sonore. Par ici, on entend vouloir utiliser un circuit externe pour extraire un signal audio numérique en comparaison avec l’utilisation du DAC 10 bits intégré du LPC2478. Commençons par comprendre ce qu’implique l’utilisation d’un DAC audio compatible I2S.

Premièrement, un signal I2S est un signal transmis à l’aide de 3 fils. Ce signal a été conçu expressément pour la transmission numérique des signaux audio. Il est d’ailleurs largement utilisé dans une vaste gamme d’appareils électroniques destinés à l’audio. Comme la plupart des BUS de communications, il y a un maître et un ou plusieurs esclaves. Dans notre cas, nous n’utiliserons qu’un seul maître, soit le microcontrôleur, et un seul esclave, soit le circuit intégré recevant le signal sur l’adaptateur.

WS

SCK

SDATA

Figure 12 – Représentation du BUS I2S

Les 3 fils utilisés sont donc un signal de données (SDATA) pouvant transmettre jusqu’à 32 bits par mot, une horloge (SCK) fournie par le maître et un signal permettant de déterminer sur quel canal le son doit sortir (WS). Pour un signal mono, le même mot est transmis deux fois de suite. Soit une fois pour le canal gauche et une fois pour le canal droit d’après le niveau de WS.

Figure 13 – Signaux sur le BUS I2S

Le LPC2478 supporte évidemment le I2S, nous n’avons donc qu’à le programmer en conséquence. En étant maître, il peut fournir une horloge pouvant aller jusqu’à 96kHz et, jusqu’à 32 bits par mot. On peut ajouter que les données sont transmises avec le bit le plus significatif en premier, ce qui permet au récepteur d’être indépendant du transmetteur. En effet, si le transmetteur envoie moins de bits par mot que la résolution du récepteur, ce dernier donnera automatiquement une valeur de 0 aux bits moins significatifs non reçus. De plus, si l’émetteur envoie plus de bits que la résolution du récepteur, ce dernier ignorera simplement les bits supplémentaires. On note aussi que les données transmises par le BUS I2S sont traitées en complément à 2.

## Choix d’un DAC audio externe pour l’adaptateur

Maintenant, nous savons que nous pouvons utiliser le BUS I2S du microcontrôleur LPC2478 pour générer un signal sonore de bonne qualité, nous décidons donc de ne pas utiliser de DAC interne du microcontrôleur et d’y aller avec un circuit externe. Voyons quel type de circuit nous pouvons utiliser. Ci-dessous, une liste de quelques DAC audio consultés pour le projet.

Tableau 10 – Liste de DAC audio

| Composante | Caractéristiques |
| --- | --- |
| MAX9850 | I2S compatible: Oui |
|  | Besoin d'une horloge externe: Oui |
|  | Sortie: Écouteurs, 30mW@1.8V |
|  | Contrôle externe: Oui, I2C |
|  | Package: 28TQFN |
|  | Coût: 2.79 CAD |
| TDA7535 | I2S compatible: Oui |
|  | Besoin d'une horloge externe: Non |
|  | Sortie: 0,9V RMS |
|  | Contrôle externe: Aucun |
|  | Package: SO14 |
|  | Coût: 2.50 CAD |
| AD1854 | I2S compatible: Oui |
|  | Besoin d'une horloge externe: Oui |
|  | Sortie: 5.6V p-p |
|  | Alimentation: 5V |
|  | Contrôle externe: Oui, SPI |
|  | Package: SSOP28 |
|  | Coût: 9,88 CAD |
| LM49450 | I2S compatible: Oui |
|  | Besoin d'une horloge externe: Oui |
|  | Sortie: 2Vp-p, 2mA |
|  | Alimentation: 5V Analog, 3.3V Digital |
|  | Contrôle externe: Oui |
|  | Package: SSOP28 |
|  | Coût: 24.71 CAD |

Après avoir analysé ces 4 circuits intégrés en détail, à l’aide des fiches techniques, le MAX9850 nous semble le plus intéressant à utiliser. Surtout à cause de sa sortie pour écouteurs avec un coût plus qu’abordalble. Par contre, le contrôle I2C n’est pas disponible à partir du BLUESCREEN. On doit donc se tourner vers un DAC n’utilisant pas de contrôle externe I2C. Dans ce cas, le plus simple et moins dispendieux des circuits à utiliser est le TDA7535. Ce dernier ne requiert aucune horloge externe, il est compatible I2S et n’a besoin d’aucun contrôle externe. Nous nous tournerons donc vers cette option pour l’adaptateur audio.

# architecture logiciel

## Mise en perspective

Afin de bien comprendre le travail à faire, voici une représentation sous forme de couche de la section logicielle.

Figure 14 - Présentation logiciel sous forme de couche

Pour assurer un bon fonctionnement de la console de jeux, nous devrons minimalement fournir 4 modules de bas niveau sur lesquels pourra reposer le moteur de jeux. Le module USB sera dédié à l’entrée utilisateur. Dans notre cas, c’est ce pilote qui assurera l’interface avec la manette de Xbox360. Ensuite le module du système de fichier inclus aussi l’interface avec la carte mémoire SD. Bien que lors de l’implémentation ceci sera constitué de plusieurs petits modules, nous le représentons ici comme un seul bloc pour plus de simplicité. Il y aura aussi un module graphique pour la communication avec le contrôleur LCD. Pour finir, un mixeur sonore est utilisé afin de pouvoir jouer le son d’arrière-plan et les sons d’avant-plan en même temps.

## Vue d’ensemble de la couche d’abstraction

Comme mentionné à la section précédente, le moteur de jeux trouve encrage sur une couche logiciel permettant de le rendre indépendant du matériel sur lequel il repose. Nous appelons cette couche, la couche d’abstraction matérielle.

Nous avons utilisé cette façon de faire pour plusieurs raisons, une de ces raisons est la possibilité d’utiliser le moteur de jeux sur plusieurs plateformes, plus précisément sur PC. En effet, comme l’objectif de ce projet est de permettre la réalisation de jeux facilement et rapidement, il serait souhaitable que le développement de jeux puisse prendre part sur PC dans le but de l’accélérer. À la page suivante, vous trouverez une représentation sous forme de diagramme de classes de cette couche d’abstraction.

Figure 15 - Diagramme de classes de la couche d'abstraction

Comme vous le constatez sur le diagramme, chacun des périphériques utilisés par le moteur de jeux est représenté par une classe correspondante. Le reste du code ne fait donc jamais appel au périphérique directement. À la place, il demande au module logiciel de le faire. Vous remarquez aussi une classe nommée LPC2478 qui contient une référence à chacun des périphériques du microcontrôleur. En effet, il ne peut y avoir qu’une seule instance de la classe Timer pour le timer 0, une seule pour le timer 1, idem pour tous les périphériques. Il faut donc une classe pour répertorier ces instances et c’est ce que fait LPC2478.

Voici un exemple pour mettre tout ça en perspective.

Gpio *gpio1 = LPC2478::getGpio1();

// Set default port behavior
GpioConfiguration portConfig(32, Gpio::INPUT);
gpio1->configure(portConfig);

// Configure blinking led
GpioPinConfiguration ledPinConfig;
ledPinConfig.pin = Gpio::OUTPUT;
gpio1->getPin(12)->configure(ledPinConfig);

GpioPin *led = gpio1->getPin(12);

// Blink led
while(1) {
    led->setHigh(); // On
    for(uint32_t i=0; i<100000; i++);
    led->setLow(); // Off
    for(uint32_t i=0; i<100000; i++);
}

Ce cas est le classique où nous voulons faire allumer et éteindre une LED. Pour ce faire, nous demandons à la classe LPC2478 de nous transmettre un pointeur à l’instance de la classe faisant la gestion du GPIO1. Une fois que nous avons cette instance, il nous est possible de spécifier une configuration pour les broches ce port. Nous choisissons ici de les mettre toutes en sortie mais nous aurions pu configurer chacune des broches individuellement. Nous spécifions aussi que le port a une taille de 32 broches. Ensuite il est possible de demander un pointeur vers l’instance d’une des broches de ce port et c’est ce que nous faisons dans la seconde section de l’exemple. Nous configurons cette broche en sortie. Ensuite, nous pouvons utiliser l’instance pour allumer ou éteindre la LED en appelant la fonction setHigh() et setLow() de la classe.

Remarquez qu’en aucun cas nous n’avons configuré de registres. Cette tâche est assurée par la classe correspondant au périphérique. C’est ce genre de fonctionnement que nous allons avoir dans la totalité du code.

# réalisation MATÉRIELLE

## Choix du type de circuit à utiliser pour la sortie vidéo

Après une analyse des deux options, R-2R et circuit intégré dédié, nous en somme venus à la conclusion qu’il serait beaucoup plus simple d’utiliser le circuit intégré ADV7125 pour notre application. Répétons-le, l’utilisation d’un tel circuit diminue le temps de fabrication, utilise  un espace minimal et minimise le risque de causer du bruit sur notre système. Voici un tableau de comparaison entre les deux choix que nous avions.

Tableau 11 – Comparaison R-2R et ADV7125

| Caractéristique | R-2R | ADV7125 |
| --- | --- | --- |
| Dimension (mm2) | >>103 | 70.6 |
| Prix ($) | 3 à 4$ | 5.88 @AVNET |
| Conversion 0-3.3V vers 0-0.7V | 3 Transistors NPN + Resistances | Inclus |
| Vidéo (Activé/Désactivé) | Contrôle Software | Synchronisé par un signal |

## Choix du type de circuit à utiliser pour la sortie audio

Pour la sortie audio, nous décidons d’utiliser un circuit externe, le TDA7535, au lieu du DAC intégré dans le LPC2478. Ce choix est basé principalement sur la qualité du son produit par cette technique. De plus, la mise en place du circuit intégré TDA7535 sur l’adaptateur n’est pas très compliquée et augmente peu le coût de fabrication de l’adaptateur par rapport à la qualité générée.

## Conception du schéma de l’adaptateur

Après le choix des composants principaux, vient le temps de mettre en place le schéma de notre adaptateur. Afin de pouvoir communiquer avec le BLUESCREEN, nous devons choisir quel type de connections nous utiliserons. Premièrement, la communication vidéo se fera à l’aide du miniconnecteur 40 pins servant à contrôler un LCD. Sur ce connecteur, se trouvent tous les signaux dont nous avons besoin pour générer notre sortie VGA.

Tableau 12 – Liste des signaux utilisés pour la conversion vidéo

| Pins du BLUESCREEN | Utilité sur ADV7125 |
| --- | --- |
| LCDD2-7 | Intensité du rouge |
| LCDD10-15 | Intensité du vert |
| LCDD18-23 | Intensité du bleu |
| LCDDE | Act./Désact. Vidéo |
| LCDVS | Sync. Verticale |
| LCDHS | Sync. Horizontale |
| LCDCLK | Horloge |

Pour le signal audio, nous utiliserons simplement le périphérique I2S disponible à partir des pins du GPIO.

Tableau 13 – Liste des signaux utilisés pour la conversion audio

| Pins du BLUESCREEN | Utilité sur TDA7535 |
| --- | --- |
| IO16 | Horloge |
| IO22 | Sélection gauche/droite |
| IO17 | Données |

Il faudra aussi penser à inclure une entrée pour l’alimentation 3.3V. Cette dernière est aussi disponible à partir des pins GPIO. Un connecteur de type « Header » 16 pins serait idéal.

### Schématique de la section « sortie vidéo »

Figure 16 – Schéma de l’adaptateur vidéo

### Schématique de la section « sortie audio »

Premièrement, comme le circuit avait déjà été conçu, nous avons trouvé intéressant de montrer ce qu’aurait eu l’air le montage avec le MAX9850. Car si un BUS I2C avait été disponible, c’est vers ce circuit intégré que nous nous serions tournés. On gardera ce montage dans le but de pouvoir, dans un futur rapproché, créer une console avec sortie vidéo contrôlée par ce circuit intégré.

Figure 17 – Schéma représentant l’utilisation d’un MAX9850

On peut voir que la mise en place est relativement simple. On peut aussi utiliser la même horloge que celle fournie à l’adaptateur vidéo afin de générer l’horloge maître du MAX9850

À défaut de pouvoir utiliser l’I2C, nous nous sommes donc tournés vers un circuit d’utilisation beaucoup plus simple, le TDA7535 de la compagnie STMicroelectronics. Voici le schéma proposé.

Figure 18 – Schéma de l’adaptateur audio

Ici, le montage est d’autant plus simple, qu’aucun contrôle externe, si ce n’est du « reset », n’est nécessaire. De plus, aucune horloge externe n’a besoin d’être fournie au circuit grâce à son PLL interne qui utilise le signal d’horloge du BUS I2S comme référence. Un connecteur d’écouteur de type « jack » est disponible en sortie pour l’audio. Par contre, l’utilisateur devra utiliser un amplificateur ou des haut-parleurs d’ordinateur afin de pouvoir contrôler le son. C’est donc ce dernier circuit qui sera utilisé sur l’adaptateur.

## Coût estimé de fabrication

À partir des composants utilisés, nous avons recalculé le coût de fabrication du prototype de l’adaptateur. Le tableau ci-dessous décrit les principaux éléments tenus en compte.

Tableau 14 – Estimation du coût de fabrication de l’adaptateur

| Composant | Modèle | Qté | Fournisseur | Prix (CAD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADV7125 | 48LQFP | 1 | AVNet | 5,88 |
| TDA7535 | TSOP14 | 1 | Digikey | 2,50 |
| Condensateurs | 0805 | 9 | N/D | 0,90 |
| Résistances | 0805 | 6 | N/D | 0,60 |
| Connecteur VGA | 15 pins D-SUB | 1 | Addison | 0,95 |
| Connecteur Jack | 3.5mm Femelle | 1 | Sparkfun | 1,50 |
| Header 16 pins |  | 1 | Futurlec | 0,20 |
| Connecteur 40 pins | Mini | 1 | Futurelectronics | 1,33 |
| PCB | 11.15cm x 5 cm | 1 | N/D | 10,00 |
| Diode Zener 1.2V |  | 1 | Digikey | 1,85 |
| bobine | 0805 | 1 | N/D | 0,10 |
| Bouton poussoir | Surface mount | 1 | Futurlec | 0,25 |
|  |  |  | TOTAL: | 26,06 |

Le coût de fabrication est donc estimé à environ 26$. Ici, nous avons probablement surévalué le coût des composants passifs à 10 cent chacun. Il faut aussi tenir compte du fait que les composants achetés chez Digikey sont souvent plus dispendieux qu’ailleurs étant donné le délai de livraison de 24h. Le coût d’impression du circuit imprimé est aussi approximatif et devra être réévalué. Il sera donc intéressant de magasiner un peu ces composants afin de trouver un prix encore plus abordable. Étant donné que le prix estimé est d’environ la moitié du coût de fabrication estimé de la console, on considère qu’on respecte le critère de conception d’un produit à un coût raisonnable.

# Réalisation logiciel

Comme vous l’avez vue dans le chapitre sur l’architecture logiciel, cette console fournit tout le code nécessaire, du noyau à la démo de jeu. Pour ce faire, nous avons dû diviser la tâche en plusieurs sections et c’est ce que nous allons vous présenter ici. Nous allons essayer autant que possible de suivre un ordre croissant logique du plus bas niveau au plus haut.

## Système de fichier

Rappelons que le but de ce projet est ultimement de faire une console de jeux vidéo. Pour pouvoir enregistrer le jeu, il faudra une unité de stockage. Celle que nous avons choisie est la carte SD. Pour enregistrer le jeu sur cette carte plusieurs systèmes de fichier s’offrent à nous. Cependant, un système de fichier se démarque par sa popularité pour les unités de stockage amovible soit le Fat32.

Faire une bonne implémentation de Fat32 est assez compliqué surtout dans un espace restreint comme dans un environnement embarqué. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser FatFs pour faire le travail. Cette implémentation est très légère autant au niveau de la taille du code que de la mémoire utilisé. De plus, elle peut être portée sur plusieurs plateformes très facilement. Tout ce qu’il faut faire c’est implémenter quelques fonctions qui permettent à FatFs d’accéder à l’unité de stockage peut importe sa nature. Pour bien vous mettre en contexte, voici une image venant directement du site officiel de FatFs démontrant où se situe le module.

Figure 19 – FatFs

Par contre, cette application ne règle pas tous nos problèmes. En effet même si nous sommes en mesure d’enregistrer et de charger des fichiers sur notre unité de stockage, nous n’avons aucun support pour aucun type de fichier. Dans les sections qui suivent, nous allons regarder comment nous avons ajouté le support pour les fichiers Bitmap pour les images et Wave pour les sons.

### Fichier Bitmap

Comme ce format de fichier n’est pas compressé, il est assez facile d’en ajouter le support. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons choisi d’utiliser ce format. De plus, c’est un type de fichier assez commun qui est le standard de plusieurs petits programmes d’édition d’images comme Microsoft Paint.

Premièrement, il est important de comprendre que peu importe le type de fichier, le principe est le même. Le fichier est composé d’un entête d’un certain format suivi de l’information du fichier. Lorsque nous ajoutons le support à un certain type de fichier, il faut être capable de reconnaitre cet entête et de se servir de l’information pour extraire les données du fichier. Dans notre cas, nous avons fait une classe Bitmap prenant le chemin vers un fichier du même type en paramètre du constructeur. Cette classe extrait l’information de l’entête et organise cette information en mémoire afin qu’elle soit facilement accessible par le reste de l’application. L’entête d’un fichier Bitmap est divisé en 3 parties et se présente comme suit.

Tableau 15 - Entête d'un fichier Bitmap

| Magic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Offset | Taille | Description |
| 0000h | 2 octets | Contient : ‘BM’ |
| Header |  |  |
| Offset | Taille | Description |
| 0002h | 4 octets | Taille du fichier en octets |
| 0006h | 2 octets | Réservé |
| 0008h | 2 octets | Réservé |
| 000Ah | 4 octets | Offset de l’information de l’image |
| InfoHeader |  |  |
| Offset | Taille | Description |
| 000Eh | 4 octets | Taille de l’entête (40 octets) |
| 0012h | 4 octets | Largeur de l’image |
| 0016h | 4 octets | Hauteur de l’image |
| 001Ah | 2 octets | Nombre de palettes de couleur (1) |
| 001Ch | 2 octets | Nombre de bits par pixel |
| 001Eh | 4 octets | Type de compression |
| 0022h | 4 octets | Taille de l’image en octets |
| 0026h | 4 octets | Pixels par mètre X |
| 002Ah | 4 octets | Pixels par mètre Y |
| 002Eh | 4 octets | Nombre de couleur |
| 0032h | 4 octets | Nombre de couleur importante |

Comme mentionné précédemment, l’information du fichier Bitmap n’est pas compressée. Nous pouvons donc lire le contenu et nous en servir directement pour afficher l’image à l’écran. Il est à noter que les lignes de l’image sont enregistrées en sens inverse dans le ficher. La première ligne est donc en bas du fichier et la dernière ligne en haut. De plus, chaque ligne est remplie de façon à ce que le nombre d’octets sur chaque ligne soit un multiple de 4. Ceci a été pris en compte lors de l’implémentation

### Fichier Wave

Tout comme le fichier Bitmap, le fichier Wave contient un entête faisant une description de l’information. L’entête est la suivante.

Tableau 16 - Entête d'un fichier Wav

| RIFFHeader |  |  |
| --- | --- | --- |
| Offset | Taille | Description |
| 0000h | 4 octets | Contient : ‘RIFF’ |
| 0004h | 4 octets | Taille du fichier moins la taille de cet entête (8) |
| WAVEHeader |  |  |
| Offset | Taille | Description |
| 0008h | 4 octets | Contient : ‘WAVE’ |
| 000Ch | 4 octets | Contient : ‘fmt ’ |
| 0010h | 4 octets | Taille du reste de l’entête (0x10) |
| 0014h | 2 octets | Format (PCM = 0x01) |
| 0016h | 2 octets | Nombre de canaux (mono = 0x01, stéréo = 0x02) |
| 0018h | 4 octets | Taux d’échantillon |
| 001Ch | 4 octets | Octet par seconde |
| 0020h | 2 octets | Alignement des blocs |
| 0022h | 2 octets | Bit par échantillons |
| DataHeader |  |  |
| Offset | Taille | Description |
| 0024h | 4 octets | Contient : ‘data’ |
| 0028h | 4 octets | Nombre d’octets d’information |

Comme le fichier Wave n’est pas non plus compressé, l’information peut être directement utilisée pour générer le son. Cependant, il est important de noter que lorsque nous utilisons 8 bits par échantillons les valeurs sont enregistrées sous forme non signée. Par contre, avec 16 bits par échantillons les valeurs sont enregistrées sous forme signée.

## Affichage

Comme mentionné précédemment, la classe LCDControllerDriver de la couche d’abstraction s’occupe de l’initialisation du contrôleur LCD. Une fois celui-ci initialisé, il est très facile d’afficher des images à l’écran. En effet, le contrôleur LCD utilise un canal DMA qui lui est réservé pour transférer l’information se trouvant dans la mémoire vidéo jusque sur l’écran. L’emplacement de la mémoire vidéo est spécifié par l’utilisateur et peut être modifié lors de l’exécution. Il est donc possible d’utiliser une technique appelée « double buffering ». Nous reviendrons sur cette technique un peu plus loin dans cette section. Pour en revenir à la mémoire vidéo, celle-ci n’est qu’un très grand tableau qui possède une case de 32 bits par pixels. L’affichage d’un fichier Bitmap peut donc se faire d’une seule opération de copie.

La fameuse technique du « double buffering » est en réalité très simple. Tout ce qu’on fait c’est utiliser deux mémoires vidéo identiques pour le rafraichissement de l’écran LCD. L’idée c’est d’afficher une des mémoires tandis que nous faisons nos modifications sur l’autre. Ensuite, nous inversons les rôles. Ceci empêche de rafraichir directement l’information affichée à l’écran et de rendre celle-ci instable. C’est une technique très utilisée dans le monde du jeu vidéo et elle peut être facilement implémentée avec notre contrôleur LCD. Il suffit de mettre à jour le pointeur vers la première case de la mémoire vidéo lors que nous voulons changer de tampon.

### Utilisation de l’écran comme console

Dans le cas d’affichage des éléments du jeu, l’information est écrite directement dans la mémoire vidéo pour maximiser les performances. Cependant dans la phase de développement il pourrait être intéressant d’afficher de l’information à l’écran sous forme de texte et ce, sans trop d’effort. Nous avons donc créé quelques classes qui s’occupent de ce travail. Commençons par regarder le diagramme de classe.

Figure 20 - Classes d'aide à l'affichage

La classe qui fait le plus grand travail est la classe DisplayHelper. Cette classe offre la possibilité d’afficher une image ou du texte peut importe l’endroit à l’écran. Une fois cette tâche réglée, il serait intéressant de pouvoir utiliser l’écran comme une console. Par là, nous voulons dire afficher des lignes de textes les unes en dessous des autres et faire défiler le texte quand nous avons atteint le bas de l’écran. Cette tâche n’est pas triviale car l’écran n’est pas normalement divisé en ligne de texte. Souvenons-nous que la classe DisplayHelper affiche le texte peu importe l’endroit dans l’écran. Le but ici est de ne pas afficher de texte un par-dessus l’autre. Il faut aussi garder un historique des lignes de texte pour faire défiler le texte. C’est ce que fait la classe Console. Cette classe offre une fonction prenant une ligne de texte et s’occupe de la faire afficher à l’écran. Il ne reste qu’un problème et c’est qu’il ne doit exister qu’une instance de la classe Console par écran physique sinon il y aura superposition. Pour régler ce problème nous utilisons la classe Debug qui offre une fonction statique pouvant être appelé de n’importe où dans le code. Cette classe s’occupe de n’utiliser qu’une seule instance de la classe Console.

## Sons

Dans la section sur le système de fichier, nous avons vue comment était enregistré un fichier WAVE. Nous avons vu que l’entête nous fournit toute l’information dont nous avons besoins et que le fichier n’est pas compressé. Il reste cependant plusieurs problèmes à résoudre. Non seulement nous voulons jouer des sons mais en plus nous voulons les faire jouer de façon asynchrone. De plus, nous voulons possiblement faire jouer plus d’un son en même temps. C’est ce que fait la classe d’aide AudioHelper. Encore une fois, regardons le diagramme de classe.

Figure 21 - Classe d'aide au son

Comme nous le voyons, cette section est plus simple que la précédente. La classe offre principalement une fonction de génération de son synchrone et asynchrone. Les deux types de génération utilisent la classe DAC comme sortie. Par contre, la version asynchrone utilise aussi les interruptions d’un timer. La version asynchrone offre aussi la possibilité de jouer plusieurs sons en même temps. C’est ce que nous appelons mixeur sonore. L’implémentation est faire en faisant une simple addition des signaux sonores. Cette façon de faire oblige une diminution du volume de chacun des sons. Nous ne pouvons donc jouer qu’un nombre prédéterminé de sons maximum en même temps. Pour le moment la limite est de 2 ce qui permet de jouer un son d’arrière-plan et un d’avant-plan. Par contre, cette limite peut être facilement modifiée. Cependant, pour des raisons d’optimisation, le nombre de sons doit être une puissance de 2. Ceci est dû au faite que notre microcontrôleur n’a pas de module de division matériel. Nous devons donc remplacer un maximum de division par des décalages binaires.

## USB

La section USB est une des grosses sections du rapport. En bref, nous avons implémenté une pile USB basée sur le contrôleur matériel standard OHCI. OHCI est une spécification développée par une association de Compaq, Microsoft et National Semiconductor en 1999. Cette norme spécifie comment le contrôleur matériel doit être implémenté ainsi que la première couche logicielle interagissant avec le contrôleur. Comme l’implémentation d’une pile USB requiert beaucoup de code, nous n’allons pas entrer dans les détails pour ne pas alourdir le rapport. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours consulter le code à l’adresse suivante : http://code.google.com/p/armconsole/

Vue de haut niveau, la section USB ressemble à ceci :

Figure 22 -  Représentation de la norme OHCI

La partie que nous avons implémentée et qui s’occupe de tous les services USB est la classe HostControllerDriver. Il est à noter que nous avons aussi fait cette section en utilisant une programmation orientée objet en C++. Ceci vient du même coup prouver que, malgré la croyance populaire, il est possible de faire des pilotes de bas niveau en programmation-objet sans perte d’efficacité.

Lorsqu’un périphérique USB est connecté, le contrôleur matériel déclenche une interruption de type « Root hub port status changed ». Le pilote doit donc faire une requête au pont racine pour lui demander quel est ce changement et sur quel port. Nous verrons ensuite que le changement est un périphérique connecté et nous pourrons démarrer la séquence d’énumération. Cette séquence est définie dans le standard USB 2.0 et son explication sort du cadre de ce rapport. Ce qui est important de comprendre par contre c’est que chaque périphérique USB contient des blocs d’information sous un format standard défini encore une fois par la spécification USB. Ces blocs d’information sont appelés « descriptor ». Lors de l’énumération, nous allons faire plusieurs requêtes au périphérique afin de connaitre cette information et la sauvegarder dans un objet UsbDevice. Cet objet est générique peu importe le type de périphérique connecté. Durant l’énumération nous allons aussi assigner une adresse unique au périphérique et préparer le contrôleur OHCI matériel à communiquer avec le périphérique. Voici une image pour mettre tout ceci en perspective.

Figure 23 - Énumération USB

### Limitations

Bien que notre implémentation couvre une assez grande partie de la spécification OHCI, il y a tout de même quelques limitations. Premièrement, nous ne pouvons supporter qu’un seul périphérique USB par port racine. Nous ne supportons donc pas les ponts USB. Au passage, notez que les ponts USB sont appelés pont mais sont probablement mieux représentés par le terme commutateur ou du moins pont intelligent. En effet, ces appareils ne font pas seulement diviser le conducteur comme un pont Ethernet. Vue du pilote, ce sont des périphériques USB avec quelques commandes spéciales pour entre autres connaitre l’état de ses ports. C’est pourquoi nous n’en faisons pas le support.

Nous ne supportons pas non plus les périphériques haute vitesse (480 Mbps). Ceci est dû à une limitation matérielle.

Pour finir, nous ne supportons pas les transferts de type « isochronous ». Ces transferts sont de type spécial et sont utilisés pour la transmission d’informations temps réel qui ne requiert pas de correction d’erreur comme pour la transmission vidéo. Par contre, les transmissions de type « Bulk » sont supportées malgré qu’elles ne sont pas utilisées dans le projet.

### Manette de Xbox360

Une fois que l’application détient un objet de type UsbDevice, elle ne peut toujours pas communiquer avec celui-ci. En effet bien qu’à ce stade le type de transmission est connu, il reste à connaitre quelle information on doit envoyer et recevoir pour faire fonctionner le périphérique. Par exemple, bien que la manette de Xbox et une souris utilise le même mode de communication, nous nous imaginons bien que les informations échangées ne sont pas les mêmes étant donné que ces périphériques sont très différents. C’est pourquoi nous avons besoins d’un autre pilote de plus haut niveau pour prendre en charge le périphérique.

Afin de connaitre quel pilote de haut niveau utiliser, nous pouvons demander à l’objet UsbDevice de quel type est le périphérique qu’il représente en regardant les champs « idVendor » et « idProduct » du device descriptor. Notez que cette façon de faire est standard et est utilisée sur les ordinateurs conventionnels depuis les premières implémentations d’USB. Voici un exemple de code pour bien mettre en perspective ce dont nous venons d’exposer.

UsbDevice* device;

XboxControllerDriver* controller;

while(1) {

device = hcd->periodicTask();

if(device != 0) {

// Xbox receiver

if(device->getDeviceDescriptor()->idVendor == 0x045e

&& device->getDeviceDescriptor()->idProduct == 0x0719) {

MemoryPool* memoryPool = hcd->getMemoryPool();

if(memoryPool != 0) {

controller = new XboxControllerDriver(device, memoryPool);

break;

}

else {

Debug::writeLine("Not enough USB memory");

}

}

}

LPC2478::delay(100000);

}

Debug::writeLine("Xbox controller ready to use");

La tâche périodique c’est celle qui va procéder à l’énumération au besoin et retourner un objet UsbDevice si tel est le cas. Ensuite si l’objet représente un récepteur de manette de Xbox, nous allons créer un objet XboxControllerDriver qui est le pilote haut niveau pour la manette de Xbox. Nous pourrons ensuite faire des appels à la manette par ce pilote. Nous pourrons entre autres demander l’état des boutons, changer l’état des LEDs ou encore faire vibrer la manette.

Pour les curieux, nous devons demander une portion de la mémoire USB au HostControllerDriver car les transmissions entre la mémoire du microcontrôleur et le périphérique se fait par transfert DMA. Un canal est réservé spécifiquement pour le contrôleur USB. Par contre, ce canal ne peut faire de transfert qu’à partir d’une région de la mémoire très spécifique appelée mémoire USB. Cette mémoire est de 16 kB. Dans notre implémentation c’est le HCD qui gère cette mémoire.

## Moteur de jeux

Passons maintenant à la section de plus haut niveau de la console soit l’implémentation du moteur de jeux. Nous allons voir au cours des différentes sections comment a été conçu ce moteur. Rappelons que l’objectif est de créer un moteur pour les jeux de type « side scroller » afin de simplifier la création de nouveaux jeux. Ceci est fait en encapsulant les problèmes communs aux jeux et permet l’utilisation de ces modules par une interface simple. Commençons par le diagramme de classe.

Figure 24 - Diagramme de classe du moteur de jeux

Comme vous le voyez, c’est la classe environnement qui est au cœur du moteur de jeux. C’est elle qui contient l’architecture du niveau et qui est capable de savoir si un sprite est sur la « terre » ou non. C’est aussi elle qui peut regarder si deux sprites entrent en collision. Les plus vifs d’esprit auront reconnu le patron de conception « état » qui est utilisé pour la gestion du sprite. Ce sont tous des concepts sur lesquels nous allons revenir dans les prochaines sections.

De façon générale, lorsque le moteur de jeux démarre, il crée un nouveau niveau. Un niveau est une instance d’une classe héritant de la classe Environment et qui implémente la méthode abstraite build(). C’est à ce moment que l’environnement du jeu est créé. Lors de l’exécution de la méthode build(), tous les éléments du niveau sont instanciés et passés à la super classe Environment. De la physique à la surface visible du jeu. C’est aussi là que les tiles et les sprites sont instanciés. De plus, c’est là que va être décidé si l’Environment devrait regarder pour les collisions pour un sprite donné. Pour finir, c’est à la fin de cette fonction  que la musique de fond est démarrée.

### Affichage des tiles

Si vous n’avez pas remarqué, ce moteur de jeux est de type gestion de tile. Ceci implique que tous les éléments dans lesquels pourrait évoluer notre héros ont une taille unitaire fixe. Ceci permet une réutilisation maximale des textures et est donc plus léger pour la mémoire ce qui est crucial dans notre cas. Voici à quoi ressemble le niveau avec la division en tiles :

Figure 25 - Division du niveau en tiles

Le carré plus foncé représente la partie visible du niveau à l’écran. En ayant les coordonnés de cette partie visible, vous voyez qu’il n’est pas très difficile de connaitre quelle tuile devra être affichée. Afin de faciliter la compréhension, voici un exemple concret sur la console. Avec les deux tiles suivantes :

Nous sommes en mesure de créer l’environnement suivant :

Figure 26 - Exemple concret d'une division en tiles

Pour faire l’affichage proprement dit, lorsque la fonction render() est appelée sur l’Environment, celui-ci calcule quelles tuiles sont visibles selon la classe VisibleArea. Il appel ensuite render() à sont tour sur les tiles visés et leur indique à quelle position elle devrait être affiché à l’écran encore selon VisibleArea. VisibleArea peut être vue comme la caméra du jeu.

### Affichage de l’image de fond

L’affichage de l’image de fond est en fait très simple. Il suffit de faire une mosaïque avec l’image selon la position de la caméra du jeu. Lorsque nous utilisons cette façon de faire, nous voyons qu’en pratique le processeur de 72 MHz n’est pas en mesure de rafraichir l’écran avec une assez grande efficacité. En effet pour les tiles nous ne rafraichissons que les endroits ou il y a des tiles ce qui réduit l’ampleur du rafraichissement. Par contre pour l’image de fond, il faut rafraichir tout l’écran à chaque fois.

Nous avons essayé plusieurs façons d’optimiser le processus et les résultats les plus concluants sont un hybride entre une optimisation du code et l’utilisation de canaux DMA. Les canaux DMA permettent de faire des copies en mémoire d’une partie continue de mémoire d’une taille quelconque. Un problème se pose dans notre cas car comme nous ne voulons qu’afficher une portion de l’image de fond, la section de la mémoire n’est pas continue. Par contre, elle est continue pour chaque ligne de l’image. L’astuce est donc assez simple. À chaque rafraichissement, nous calculons la portion de l’image de fond à rafraichir à l’aide du VisibleArea. Ensuite, nous faisons une boucle pour toutes les lignes de l’image qui doit être affichée et nous créons une tâche DMA pour chacune d’elle. Pour finir, nous créons des liens entre chacune de ces tâches et nous activons le canal DMA. Comme ces canaux sont indépendants du processeur, ils sont très rapides. De plus, ils peuvent faire des copies de plusieurs octets en mémoire sans ré-arbitration du BUS. Ceci augmente encore plus l’efficacité. Les résultats sont très satisfaisants. Une fois optimisée de cette façon, la partie la plus lente du rafraichissement n’est plus l’image de fond mais les tiles qui ne couvrent même pas tout l’écran.

### Gestion de la gravité

Bien que ce soit la classe Environment qui contient la gravité courante du niveau, celle-ci est gérée par le sprite. Selon son état, il va prendre la décision s’il est ou non affecté par la gravité. Par exemple, un sprite volant pourrait ne pas être soumis à la gravité bien qu’il soit dans les airs. Lorsque le sprite veut connaitre la gravité, il demande à l’environnement dans lequel il évolue. Il est donc possible de changer la gravité n’importe quand pendant le jeu. Ceci pourrait permettre des cas où le héros passe à un endroit qui fait changer la gravité de sens ou encore augmenter ou diminuer celle-ci. La formule utilisée est la simple formule de physique élémentaire.

### Affichages des sprites

Contrairement aux tiles, les sprites peuvent potentiellement se retrouver n’importe où à l’écran. Il faut donc que chacun des sprites connaisse sa position. Bien que le héros et les ennemis soient de même type, leur affichage est géré un peu différemment et nous allons donc les traiter en deux sections distinctes.

#### Héros

Un des facteurs les plus importants c’est que le héros est toujours présent à l’écran. S’il ne s’y trouve pas, le jeu est terminé. Nous pouvons donc appeler sa fonction d’affichage aveuglément à chaque fois. Une fois appelé, l’affichage est fait comme les autres sprites en fonction de l’objet VisibleArea. Voici un exemple d’affichage du héros. Vous constatez qu’il est entouré d’un carré blanc car à ce stade nous n’avons pas encore de gestion de transparence.

Figure 27 - Affichage du héros

#### Ennemi

Pour les ennemis, la tâche est un peu plus complexe. Premièrement, les ennemis peuvent être actifs ou inactifs. En effet, nous voulons que ceux-ci apparaissent dans le jeu à un endroit prédéterminé à chaque fois. Nous avons donc un tableau nous permettant de répertorier les ennemis dans le jeu. Lorsque la caméra découvre une nouvelle partie de l’écran, certains ennemis vont potentiellement apparaitre et donc devenir actifs. Une fois actifs, ces sprites vont se comporter librement dans l’espace visible jusqu’à ce qu’ils sortent de cet espace. Dans ce cas, ils vont donc redevenir inactifs.

Pour l’affichage nous allons aller voir dans notre liste de sprite actif et non le tableau comprenant tous les sprites du niveau. De plus, nous allons nous assurer que ces sprites actifs sont toujours visibles et dans le cas échéant, nous allons les désactiver.

#### Gestion de la transparence

La gestion de la transparence est un point assez intéressant. Bien qu’au niveau de la programmation du moteur de jeux ceci ne fût qu’un détail, visuellement c’est très important. Comme le format d’affichage choisi est le Bitmap 24 bits par couleur, nous n’avons pas de moyen d’afficher la transparence. Nous n’avons donc pas de « couleur » transparente. Une des techniques utilisées pour contourner le problème est d’utiliser une couleur et de la désigner comme couleur transparente. Ceci implique par contre que nous en pouvons plus utiliser cette couleur par la suite. Cette solution ne nous semblait pas très attirante et ce n’est donc pas ce que nous avons utilisé pour le moteur de jeux.

À la place, nous avons utilisé un système de masque. Voici à quoi ressemble une image pour un sprite :

Chacune des images est noire à l’endroit où nous voulons la transparence et chaque image est accompagnée d’une autre image qui est le masque. Lorsque nous affichons l’image à l’écran, nous commençons par faire un ET logique entre l’image affichée à l’écran. Rappelons qu’un pixel blanc porte la valeur 0xFFFFFF sur 24 bits et un pixel noir 0x000000. Ceci a pour effet de laisser tous les pixels qui seront transparents de la couleur de l’image présentement à l’écran et de mettre les autres pixels noirs. Nous prenons ensuite notre image et nous faisons un OU logique entre cette image et l’image à l’écran où nous avons appliqué notre masque. Comme les pixels que nous voulons transparents sont noirs, ils restent de la couleur présentement à l’écran. Les autres pixels qui font partie de l’image vont être transférés à l’écran car nous avons appliqué un masque et ces pixels sont maintenant noirs donc de valeur 0x000000. Cette technique a l’avantage de n’utiliser aucun saut conditionnel et donc ne vide pas le pipeline. Elle est donc très efficace et en pratique nous avons remarqué que le temps d’affichage avec et sans transparence est pratiquement le même.

Figure 28 - Transparence

### Détection de collision

La gestion de collision est une facette très importante du moteur de jeux. En effet, tout ce que l’utilisateur veut c’est d’être avertis lorsqu’il y a collision sur un de ses sprites. Il ne veut pas avoir besoin d’interagir avec les algorithmes de détection. De toute façon, ces algorithmes sont bien connus et il n’existe que quelques techniques différentes.

Dans l’optique de rendre le développement de jeux facile, le rôle du moteur de jeux est d’encapsuler cette détection de collision. Voici une description du fonctionnement. Lorsque l’utilisateur crée le niveau, il va activer un attribut sur les sprites dont il désire connaitre les collisions. Ceci a pour but de limiter la tâche de détection du moteur car il n’a pas besoin de regarder pour les collisions de chaque sprite. Dans la plupart des jeux, les ennemis n’interagissent par entre eux et donc les collisions ne sont pas activées sur ceux-ci. Dans ce cas, les collisions sont activées seulement sur le héros. À chaque mise à jour, l’objet Environment va regarder tous les sprites dont l’attribut de détection de collision est activé. Pour chacun de ces sprites, il va regarder s’il entre en collision avec n’importe quel autre sprite indépendamment de leur attribut de collision. Ensuite, il va avertir les deux sprites de la collision. Le système de gestion de collision est vue plus un détail dans la section « Gestion de la détection de collision ».

## Démo de jeu

Afin de démontrer les possibilités du moteur de jeu, il était nécessaire de développer une petite démo. Le thème choisi fut le très célèbre Megaman X de Capcom. Voir en détail l’implémentation de cette démo serait sortir du cadre de ce rapport. Par contre, nous allons regarder de plus près deux points notables de l’implémentation dans les deux sections suivantes.

### Gestion des états des sprites

Comme nous le savons, les sprites se comportent différemment selon s’ils courent, sautent volent, glissent, etc. Il faut être capable de gérer ces états et ces changements d’état en temps réel lors du déroulement du jeu. Pour ce faire, une des solutions évidentes est l’utilisation d’une machine à état fini. C’est ce que nous avons fait pour notre démo de jeu. Cependant, comme nous utilisons un langage orienté objet, nous avons utilisé plus précisément le patron de conception « état ». Voici ce que ça donne sur un diagramme de classe.

Figure 29 - Gestion des états

Sur ce diagramme les classes Sprite et State ont chacun leur sous-classe spécifique Megaman et MegamanState. Ensuite nous avons plusieurs sous-classes pour MegamanState qui représentent tous les états possibles de ce sprite. Chacun des états est responsable de son comportement lors de l’appel aux différentes fonctions de MegamanState. L’appelle à une de ces fonctions peut aussi provoquer un changement d’état.

Dans cette implémentation, la classe Megaman est ce qu’on appelle le contexte. Cette classe ne fait rien autre que contenir les informations du sprite. Lorsqu’on fait appel à une fonction sur Megaman, celui-ci relaie cet appel à la même fonction de son état courant. Cette façon de faire évite les énormes switch/case utilisés pour les machines à état fini dans les codes procédurales.

### Gestion de la détection de collision

Nous en avons discuté précédemment, c’est la classe Environment qui s’occupe de la détection de collision. Le problème c’est que la classe Environment ne connait pas la sous-classe de la class Sprite. Pour elle il n’existe que des sprites. Il serait pas contre intéressant lorsque Megaman entre en collision avec un objet ennemi Metool que la fonction Megaman.collideWith(Metool*) soit appelée. Comme ça, nous saurions dès l’entrée de la fonction avec quoi nous sommes entrés en contact. Pour résoudre le problème nous avons utilisé une version légèrement modifiée du patron de conception visiteur. Voici le diagramme de classe.

Figure 30 - Diagramme de classe de détection de collision

Pour commencer la classe Sprite est un Collider donc une chose qui peut entrer en collision avec quelque chose d’autre. Lorsque la classe Environment détecte une collision entre deux sprites, elle appelle la fonction collideWith(Collider*) des deux sprites avec l’autre sprite en paramètre de la fonction. Comme cette fonction est abstraite, elle est implémentée par la sous-classe. Dans notre cas, Megaman ou Metool. Tout ce que ces fonctions font c’est faire un appel inverse soit Collider.collideWith(this). Comme nous sommes dans la sous-classe, le pointer « this » représente une instance de Megaman ou Metool et non plus cette fois un simple Collider générique. Lorsque cet appel inverse va prendre place, ce n’est donc plus la fonction collideWith(Collider*) qui sera appelée, mais une des deux fonctions collideWith(Megaman*) ou collideWith(Metool*). De cette façon, nous savons directement avec qui et avec quoi nous sommes entrés en contact seulement selon quelle fonction est appelée.

CONCLUSION

Pour conclure, le choix des composantes de la console s’est fait selon les critères et les barèmes établis. La seule composante manquante est la mémoire externe de type SDRAM. Le choix de cette composante n’a pas été fait dû le manque de formation vis-à-vis ce type d’élément et au réalignement du projet vers un adaptateur pour le BLUESCREEN.

La réalisation de l’adaptateur respecte la contrainte par rapport aux coûts raisonnables de fabrication. Il ne restera qu’à créer le circuit imprimé de l’adaptateur à partir des schémas faits sous Altium. Le manque d’expérience en conception de circuit imprimé et le temps limité du projet  sont les causes de la non-réalisation de ce dernier objectif. De plus, on pourra utiliser la conception de cet adaptateur dans le but d’une éventuelle mise en place d’une console complète et fonctionnelle dans un projet futur. Bref, le projet est tout de même bien avancé pour la réalisation d’une console telle que stipulé en début de session.

Côté logiciel, une démo de jeu complète a été réalisée et testée à l’aide de la plaquette de développement BLUESCREEN de la compagnie Thaieasyelec. Le codage des fonctions hauts niveau permettront à l’utilisateur de modifier aisément la démo dans le but de créer son propre jeu. De plus, l’implantation de divers périphériques USB est facilité, ici aussi, par l’utilisation de fonctions de haut niveau.

LISTE DE RÉFÉRENCES

Engdahl, Tomi. «VGA Timing information ». En ligne. <http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html>. Consulté le 20 mai 2010

Schapenstal, jos. «Simple VGA/Video Adapter ». En ligne. <http://www.circuitdb.com/show.php?cid=69>. Consulté le 21 mai 2010

Valcarce, Javier. 2009. « VGA Video Signal Format and Timing Specifications ». En ligne. <http://www.javiervalcarce.eu/wiki/VGA_Video_Signal_Format_and_Timing_Specifications>. Consulté le 21 mai 2010

Kamal, Ibrahim. 2008. « 8-bit Digital to Analog converter (DAC): Using R/2R resistor network ». En ligne. <http://www.ikalogic.com/dac08.php>. Consulté le 21 mai 2010

Beis, Uwe. 2008. « An introduction to Delta Sigma converters ». En ligne. <http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma.html>. Consulté le 15 juin 2010

Leroy, Davis. 2010. « I2S : Inter-IC Sound BUS ». En ligne. <http://www.interfacebus.com/I2S_Interface_Bus.html>. Consulté le 10 Août 2010

NXP Semiconductors. 2008. « LPC2478: Preliminary datasheet, Rev. 01 ». PDF En ligne. 78 pages. <http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC2478.pdf>. Consulté le 24 mai 2010.

Analog Devices, Inc. 2010. « ADV7125 Datasheet: CMOS, 330MHz, Triple 8-Bit High Speed Video DAC». PDF En ligne. 16 pages. <http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADV7125.pdf>. Consulté le 15 juillet 2010.

MAXIM Integrated Products. 2006. « MAX9850 Datasheet: Stereo Audio DAC with DirectDrive Headphon Amplifier». PDF En ligne. 36 pages. <http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX9850.pdf>. Consulté le 10 août 2010.

STMicroelectronics. 2002. « TDA7535 Datasheet: DELTA/SIGMA CASCADE 20 BIT STEREO DAC». PDF En ligne. 10 pages. <http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7312.pdf>. Consulté le 10 août 2010.

FatFs : http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html

Entête Bitmap : http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format

Entête Wave : http://www.lightlink.com/tjweber/StripWav/Canon.html

Spécification OHCI : http://www.compaq.com/productinfo/development/openhci.html

Spécification USB : http://www.usb.org/developers/docs/

Transparence : http://www.winprog.org/tutorial/transparency.html

BIBLIOGRAPHIE

Sanchez , Eduardo. « A VGA display controller ». PDF en ligne. 15 Pages. <http://lslwww.epfl.ch/pages/teaching/cours_lsl/ca_es/VGA.pdf>. Consulté le 20 mai 2010

Altera Corporation. 2010. « Litterature : External memory interfaces, Vol. 1, Section 2 :  Memory Standard Overviews ». PDF en ligne. 32 pages. <http://www.altera.com/literature/hb/external-memory/emi_intro_specs.pdf >. Consulté le 15 juillet 2010

Philips Semiconductor. 1996. « I2S bus specification ». PDF en ligne. 7 pages. <http://www.nxp.com/acrobat_download2/various/I2SBUS.pdf>. Consulté le 13 juin 2010